# ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

## Produktbeskrivelse:

### Stationær læssebro med klapnæb med:

- Integreret ramme med vægankre (T-rammer)

- Elektrohydraulisk betjening med to løftecylindere

- Klapnæb svinges automatisk ud af hydraulikcylinder, når læssebroen er i top position.

- Automatisk, fritsvævende position

- Enknapsbetjent styring med hovedafbryder, inkl. blokering af læssebro/port

- Dødmandsknap til placering af næb på lastbilladet og til at sætte læssebro tilbage i parkeringsposition

- Hydraulisk nødstop i enhver arbejdsstilling

- Automatisk mekanisk låsning i neutral stilling

- Sideværts vridningsfleksibilitet

- Sideplader (fodbeskyttere) med advarselsskilte over og under docknivau

- Intern ledningsføring, stikforbindelse

- Strømforsyning fra andre

- Styringens beskyttelsesklasse IP 54

- Læssebroen opfylder standardkravene ved de fleste læsseoperationer og er i fuld overensstemmelse med regler og forordninger i Europæisk standard EN 1398

## Dimensioner:

| Dimensions |  | Lodret arbejdsområde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LL 400 |  | LL 500 |  |
| NL OL GL LH |  | A | B | A | B |
| 2000 | NL+330 NL+190 600 | 260 | 280 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 290 | 330 | 180 | 360 |
| 2250 | NL+330 NL+190 600 | 290 | 275 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 300 | 345 | 180 | 380 |
| 2500 | NL+330 NL+190 600 | 310 | 270 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 390 | 340 | 270 | 360 |
| 2770 | NL+330 NL+190 600 | 335 | 270 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 400 | 340 | 290 | 360 |
| 3000 | NL+330 NL+190 600 | 340 | 265 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 400 | 335 | 280 | 290 |
| 3500 NL+330 NL+190 800 |  | 495 | 335 | 390 | 345 |
| 4000 NL+330 NL+190 900 |  | 540 | 335 | 430 | 345 |
| 4500 NL+330 NL+190 900 |  | 590 | 335 | 480 | 345 |

Nominel bredde (mm) 2000, 2200

Lasteevne: 60 kN

## Overflade:

- Overflade malet i standardfarve RAL 5010 / RAL 9005, tykkelse 80 µm

## Næbmateriale:

- Klapnæb af forstærket stål tåreplade

- 400 mm klapnæb med 5° bøjning

- 40 mm affaset næb

## Hydraulik:

- Standardolie til temperaturområde -20° til +60° Celsius

## Styring:

- Spænding 400 V, længde på kabler 7 m

- Display viser fejlmeddelelser

- Display viser serviceinterval

- Udlæsning af /hukommelse

## Valgmuligheder:

### Ramme

- T-200 ramme (standardramme med en højde på 200 mm)

- W-ramme (svejset til forstøbt ramme)

- F-ramme (flad stål-ramme svejset til eksisterende ramme eller til udskiftning)

- B-ramme (kasseramme, til placering af læssebro og efterfølgende indstøbning i beton)

- P-ramme (pit-ramme med understøtning nedefra (produceret af andre), op til NL=3000 mm)

### Overflade

- Overflade malet i standardfarve RAL 6005/ RAL 3002, tykkelse 80 µm

- Overflade malet med lagtykkelse 160 µm

- Overfladebehandling, varmgalvaniseret

### Hydraulik

- Lavtemperaturolie til temperaturområde -30° til +60° Celsius

- Bio-olie (miljøbeskyttelse)

### Næbmateriale

- Klapnæb 500 mm (kun til LH700 og større)

- Affaset næb 100 mm

- Lige klapnæb

- Affaset klapnæb

### Energi & ergonomi

- EPDM-tætning

- Skridbeskyttelse/støjreduktionsbelægning

### Multifunktions dockingstyring til direkte styring af læssebro, porttætning og port, samlet i én styring

- Betjening af læssebro og port

- Betjening af læssebro, porttætning og port

- Betjening af læssebro og porttætning

### Styring

- Autoimpulsknap bringer læssebroen tilbage i parkeringsposition

- Detektering af parkeringsposition

- Spænding 400 V

- Forlængede kabler

- Udvendigt NØDSTOP