

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

2021-03

Tekst til tilbudsspecifikation

ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Produktbeskrivelse

Stationær læssebro med udskydeligt næb med

· Integreret ramme med vægankre (T-rammer)

· T-ramme med trin 900 x 200 mm

· Specielt til rækkefølgen “bak ind først, åben bagdørene senere”

· Næblængde 1000 mm

· ISO-læssesystem, læssebro anbragt bag døren

· Elektrohydraulisk betjening med to løftecylindere

· Én hydraulisk cylinder sikrer trinløst justerbar udskydning af stålnæb

· Automatisk, fritsvævende position

· Treknapsbetjent styring med standard hovedafbryder, inkl. afbryder til låsning af port/læssebro

· Dødmandsknap til løft af platform

· Dødmandsknap til placering af næb på lastbilladet

· Autoimpulsknap bringer læssebroen tilbage i hvileposition

· Hydraulisk nødstop i enhver arbejdsstilling

· Automatisk mekanisk låsning i neutral stilling

· Sideværts vridningsfleksibilitet

· Sideplader (fodbeskyttere) med advarselsskilte over og under docknivau

· Intern ledningsføring, stikforbindelse

· Strømforsyning fra andre

· Styringens beskyttelsesklasse IP54

· Læssebroen opfylder standardkravene ved de fleste læsseoperationer og er i fuld overensstemmelse med regler og forordninger i Europæisk standard EN 1398

Dimensioner

	NL
	LH
	LE 1000 mm
	

	
	
	A
	B

	2500
	700
	300
	450

	3000
	750
	420
	410


Nominel bredde (NW) 2000, 2200 mm for alle størrelser.

Hvileposition

· Vandret

Overflade

· Overflade malet i standardfarve RAL 5010, tykkelse 80 µm

Næbmateriale

· Klapnæb af forstærket stål med tåreplade

· 100 mm affaset næb

Hydraulik

· Standardolie til temperaturinterval -20°C - +60°C

Styring

· Spænding 400 V 3-faset N + Jord, længde på kabelbundt 7 m

· Visning af fejlmeddelelser

· Visning af serviceinterval

· Om-funktion/hukommelsesfunktion

· Autoimpulsknap bringer læssebroen tilbage i hvileposition

Valgmuligheder

Hvileposition

· På skrå

Overflade

· Overflade malet i RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, tykkelse 80 µm

· Overflade malet med lagtykkelse 160 µm

· Varmgalvaniseret overflade

Hydraulik

· Lavtemperaturolie til temperaturinterval -30°C - +60°C

· Bio-olie (miljøvenlig)

Læssebrostel

· Stålnæb med 100 mm affaset forkant

· Aluminiumsnæb

· Næb med skråt afskårede sider på 100 mm

· Næb med tilbagetrækkende tunger i stål, 1 pr. side (140 mm)

Energi og ergonomi

· EPDM-tætning (fås KUN til skrå hvileposition)

· Skridbeskyttelse/støjreduktionsbelægning

· Portdug i PVC til forsiden (fås KUN til vandret hvileposition)

Multifunktions-dockingstyring til direkte styring af læssebro, porttætning og port samlet i én styring

· Betjening af læssebro og port

· Betjening af læssebro, porttætning og port

· Betjening af læssebro og porttætning

Styring

· Anmodning om parkeringsposition

· Spænding 400 V 3-faset N + Jord

· Forlængede kabler

· Udvendig NØDSTOP-knap

Beskrivelse af anvendelse af ISO-læssesystem

· I lukket position er læssebroen rigtig godt forseglet nedefra, hvilket forhindrer, at der kommer kold eller varm luft ind.

· Fås kun med næblængde 1000 mm

· Med isoleringspaneler monteret i graven under læssebroen.

Panelerne fås i tykkelserne 42 og 82 mm.

Valgmuligheder for ISO-læssesystem

· Paneler til ISO-læssesystem i tykkelsen 42 mm

· Paneler til ISO-læssesystem i tykkelsen 82 mm


