2022-03

ASSA ABLOY

HS9120G Schnelllauftor

Ausschreibungstext

# ASSA ABLOY HS9120G Schnelllauftor

Produktbeschreibung

- Das HS9120G Schnelllauftor wurde für den Innenbereich entwickelt.

- Schwerkraftantriebssystem.

- Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

- Die Öffnungsgeschwindigkeit beträgt je nach Torgröße bis zu bis zu 1,2 m/s (optional 
2,0 m/s).

- Die Schließgeschwindigkeit beträgt 0,5 m/s.

- Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

- Sicherheitslichtgitter in Seitenpfosten.

- Abmessungen: Min.: 1.000 mm x 2.000 mm, Max.: 4.000 mm x 4.000 mm

- Widerstand gegen Windlast: (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximale Windlast beim Schließen 50 Pa (N/m²)

- Widerstand gegen eindringendes Wasser: (EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²)) 20 Minuten Sprühwasser

- Luftdurchlässigkeit (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)

- Thermischer Widerstand (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis +40 °C

- Torbehang 900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

- Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

- Flexibles, weiches Bodenprofil.

- Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

- Der Torbehang ist in 11 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

- Verschiedene Fensteroptionen erhältlich, aus PVC, Materialstärke 2,0 mm.

- Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

- Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

- Antrieb 220 V - 240 V 1-phasig 0,75kW 16A

- Motorabdeckung:: IP65

- Steuerung mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

- Schutzklasse der Steuerung: IP65

- Lebensdauer: 1.000.000 Lastwechsel

- Optionale Farbe für Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung.

Optionen

Optionen für Fenster, Sichtpaneele und Insektengitter

- Kleines Fenster 640 x 580 mm PVC

- Sichtfenster 400mm PVC

- Sichtfenster 800 mm PVC

- Kleines Insektengitter 640 x 580 mm PES

- Insektenschutzpaneel 400 mm PES

- Insektenschutzpaneel 800mm PES

Farben Torbehang

- Gelb RAL 1003

- Orange RAL 2004

- Rot RAL 3000

- Blau RAL 5002

- Enzianblau RAL 5010

- Grün RAL 6005

- Anthrazit RAL 7016

- grau RAL 7035

- Verkehrsgrau B RAL 7043

- Schwarz RAL 9005

- Weiß RAL 9010

- lichtdurchlässig

Verkleidungsoptionen

Seitenteilverkleidung

- Feuerverzinkter Stahl

- In 8 Standardfarben lackiert

- In Sonderfarbe lackiert

Trommel- und Motorabdeckung

- Vorderteil aus verzinktem Stahl, Seitenteil schwarz lackiert

- In 8 Standardfarben lackiert

- In Sonderfarbe lackiert

Motor- und Steuerungsoptionen

- Akustisches Signal 24 VAC 80 dB bei 1 Meter (Signal bei Torbewegung)

- Bodenprofil, einschließlich drahtloser Erfassungsvorrichtung und Lichtschranken in den Seitenpfosten (als Alternative zu Lichtvorhängen)

- Zusätzliche Sicherheitslichtschranke

- UPS 1-phasig 230 V

- Funktion Auto/Handbetrieb (Schalter im Steuerkasten)

- Funktion Manuelles Öffnen/Schließen über einen gemeinsamen Befehlsgeber (d. h. ein Zugtaster öffnet und schließt das Tor)

- Funktion Handbetrieb mit separatem Impulsgeber (z. B. 2 Taster ▼▲)

- Funktion Zwei Öffnungshöhen I/II manuell anwählbar (einschließlich Schalter)

- Funktion Zwei Öffnungshöhen I/II automatisch anwählbar (2 verschiedene Öffnungsimpulse)

- Funktion Interlock / Airlock-Modus

Zugang und Automatiksysteme

- Spot on – berührungslose Öffnungsvorrichtung

- Lichtschranke für Türöffnung

- Fernbedienung

- Drucktastergehäuse mit 1 Öffnungstaster (Pfeil nach oben)

- Drucktaster mit 1 NOT-HALT-Taster

- Drucktaster mit 1 NOT-HALT-Taster mit Schlüssel

- Gehäuse mit großem, schwarzem “Pilztaster” zum Öffnen

- Schlüsseltaster AUF-AB

- Drucktaster Stopp

- Drucktastergehäuse 1-Taster

- Drucktaster für Öffnen und Schließen

- Magnetschleife

- Radar inkl. Fernsteuerung

- Radarhalterung verzinkter Stahl – 950 mm

- Radarhalterung lackierter Stahl – 950 mm

- Radarhalterung Edelstahl – 950 mm

- Ampel

- Warnleuchte Rot

- Warnleuchte Grün

- Blinklicht mit Standardfunktion

- Blinklicht mit Standardfunktionen mit Vorwarnungsfunktion vor dem Schließen und Öffnen des Tores

- Zugtaster komplett 5 m Seil

- Galgen für Zugtaster aus verzinktem Stahl – L 3.000 mm

- Galgen für Zugtaster aus farbbeschichtetem Stahl – L 3.000 mm

- Galgen für Zugtaster aus Edelstahl – L 3.000 mm

- Kabel- und batterieloser Zugtaster, 5 m Seil

- Kabel- und batterieloses Drucktastergehäuse