# Puerta de lona de apertura vertical

# ASSA ABLOY VL3110FCS

## Descripción del producto:

- La puerta de lona de apertura vertical ha sido especialmente diseñada para entornos industriales en los que las puertas están expuestas a la humedad, polvo y temperaturas muy altas o bajas, o donde el hueco de la puerta es grande.

- Gracias a su diseño y estructura únicos, la puerta ofrece durabilidad, estanqueidad, eficiencia energética, un funcionamiento fiable y un mantenimiento mínimo.

### Hoja de puerta

- La hoja de la puerta consta de dos capas muy resistentes de lona de poliéster con revestimiento de vinilo, separadas por secciones intermedias de aluminio.

- La sección intermedia imparte resistencia a la hoja de la puerta y crea un “amortiguador” entre la pared de lona interior y la exterior.

- La carga de viento es transferida a las guías verticales por las secciones horizontales de aluminio de la hoja de la puerta.

- La hoja de la puerta está disponible en 9 colores estándar.

- Espesor de las hojas de puerta: 100 mm.

- Guías verticales de aluminio.

### Sección inferior

- La sección inferior, que está hecha de acero y aluminio, se conecta a la correa de elevación a través de los frenos de seguridad.

- La sección inferior contiene una banda de seguridad y una junta de caucho en el borde inferior que cubre el espacio que hay entre la puerta y el suelo.

### Frenos de seguridad y dispositivo de bloqueo en acero inoxidable

- Los frenos de seguridad detienen la puerta si la correa de elevación se afloja o en el caso improbable de que se rompa.

- El sistema de bloqueo bloquea la puerta cuando está cerrada.

### Tratamiento de la superficie

- Tratamiento anticorrosivo de los componentes de acero: categoría 3 según ISO 12944.2. Clase más alta a petición. Aluminio, plástico, acero inoxidable, acero electrogalvanizado (~ 10u). La mayoría de los elementos de fijación están galvanizados en caliente (FZV). Los tornillos de las hojas de puerta están protegidos con Geomet.

### Características de la puerta

- Dimensiones de la puerta:

MÍN.: 1810 mm x (sin altura MÍN.) MÁX. (an x al): 8000 x 12 000 mm.

- Velocidad de apertura: hasta 1,5 m/s.

- Rango de temperaturas: -35 °C a +70 °C

- Satisface todos los requisitos de funcionamiento y seguridad de las directivas europeas aplicables y de los estándares del CEN (Comité Europeo de Normalización).

- Resistencia al viento

(EN 12424)

Clase 2-5 (0,45-1,6 kPa, dependiendo del tamaño).

- Resistencia al agua (EN 12425)	Clase 3, 0,11 kPa (para una puerta cerrada).

- Permeabilidad al aire			Clase 2, 12 m³/(m²h).

(EN 12426)

- Transmitancia térmica

(EN 12428)

Depende del tamaño de la puerta; datos específicos a petición del cliente.

- Reducción de ruido (ISO 717)	15 dB Rw.

- Sistema de accionamiento: Motor eléctrico

## Dimensiones:

x	mm (ancho x alto)

## Opciones: Hoja de puerta

  - Estándar: Poliéster, 1100 dtex con revestimiento de PVC plastificado.

  - Opcionalmente: Lona para clima polar. Para temperaturas ambiente de hasta -54°C

  - Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de goma de silicona

  - Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de aluminio

  - Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de poliuretano y aluminio

  - Opcionalmente: Lona insonorizante

  - Opcionalmente: Lona de seguridad

### Ventanos

800 mm x 800 mm

800 mm x 1600 mm

1300 mm x 800 mm

1300 mm x 1600 mm

### Color de la lona

  - Beige (RAL 1001)

  - Rojo (RAL 3001)

  - Azul (RAL 5005)

  - Verde (RAL 6009)

  - Gris (RAL 7004)

  - Antracita (RAL 7016)

  - Blanco (RAL 9016)

  - Aluminio blanco (RAL 9006)

  - Blanco translúcido

### Cabezal

  - Motor de engranajes en el interior del edificio

  - Motor de engranajes en el exterior del edificio

  - Motor de engranajes en el hueco de la puerta

  - Con aislamiento

  - Revestimiento y cubierta del motor en acero inoxidable

  - Cabezal autoportante

### Motor

- Sistema de control Basado en PLC

- Clase de protección, cuadro de control IP65

- Clase de protección, interruptores de fin de carrera IP67

- Clase de protección, motor IP55

- Clase de protección, resistor de freno IP51 (con protección)

- Trifásica 380-480V 50/60Hz Alimentación eléctrica

- Tensión de control 24V CC

- Fusibles: 20 A / 32 A

- Resistencia al calor y al frío, exterior: -35 °C a +70 °C

- Resistencia al calor y al frío, cuadro de maniobras interior: -10 °C a +50 °C

- Consumo eléctrico: 2,2 o 4,1 kW

### Opciones

  - Mando a distancia (radio)

  - “Abrir” (durante el proceso de cierre) si se utiliza el botón de apertura – la puerta se detiene inmediatamente y se abre totalmente

  - Interruptor de tirador para APERTURA/CIERRE

  - Pulsador externo, interruptor de llave

  - “Función de un botón” – abre o cierra la puerta, dependiendo del estado actual (p. ej., radio, interruptor de tirador)

  - Seguridad adicional (p. ej., fotocélula, radar)

  - Contactos libres

  - Fotocélula

  - Altura de apertura reducida

  - Radar

  - Lazo magnético

  - Luces de aviso

  - Interruptor de alimentación de emergencia

  - Función de interbloqueo de la puerta

### Otros accesorios suplementarios

  - Cuadro de control en acero inoxidable

  - Elemento calefactor en el cuadro de control

  - Interruptor de alimentación de emergencia

  - Jambas laterales (si no se dispone de perfiles para la instalación de las guías vertica- les)

  - Jambas laterales en acero inoxidable

- Deflectores de viento (en combinación con jambas)