# ASSA ABLOY Puerta de lona de apertura vertical VL3190

## Descripción del producto:

- La puerta de lona de apertura vertical ha sido especialmente diseñada para entornos industriales en los que las puertas están expuestas a la humedad, polvo y temperaturas muy altas o bajas, o donde el hueco de la puerta es grande.

- Gracias a su diseño y estructura únicos, la puerta ofrece durabilidad, estanqueidad, eficiencia energética, un funcionamiento fiable y un mantenimiento mínimo.

### Hoja de puerta

- La hoja de la puerta consta de dos capas muy resistentes de lona de poliéster con revestimiento de vinilo, separadas por secciones intermedias de aluminio.

- La sección intermedia imparte resistencia a la hoja de la puerta y crea un “amortiguador” entre la pared de lona interior y la exterior.

- La carga de viento es transferida a las guías verticales por las secciones horizontales de aluminio de la hoja de la puerta.

- La hoja de la puerta está disponible en 9 colores estándar.

- Espesor de las hojas de puerta: 290 mm.

- Guías verticales de aluminio.

### Sección inferior

- La sección inferior, que está hecha de acero y aluminio, se conecta a la correa de elevación a través de los frenos de seguridad.

- Una junta de caucho instalada en esta sección garantiza la estanqueidad respecto del suelo.

### Frenos de seguridad y dispositivo de bloqueo en acero inoxidable

- Los frenos de seguridad detienen la puerta si la correa de elevación se afloja o en el caso improbable de que se rompa.

- El sistema de bloqueo bloquea la puerta cuando está cerrada.

### Tratamiento de la superficie

- Tratamiento anticorrosivo de los componentes de acero: categoría 3 según ISO 12944.2. Clase más alta a petición. Aluminio, plástico, acero inoxidable, acero electrogalvanizado (~ 10u). La mayoría de los elementos de fijación están galvanizados en caliente (FZV). Los tornillos de las hojas de puerta están protegidos con Geomet.

### Características estándar de la puerta

- Dimensiones de la puerta:

Dimensiones MÁX. (ancho x alto): 19000 x 20.000 mm

- Velocidad normal de funcionamiento de 0,15-0,25 m/s

- Rango de temperaturas: De -35 °C a +70 °C

- Satisface todos los requisitos de funcionamiento y seguridad de las directivas europeas aplicables y de los estándares del CEN (Comité Europeo de Normalización).

- Resistencia al viento

(EN 12424)

Puede resistir casi cualquier carga de viento si se varían las dimensiones y la separación de las secciones intermedias.

- Resistencia al agua (EN 12425)	Clase 3 0,11 kPa (para una puerta cerrada)

- Permeabilidad al aire

(EN 12426)

- Transmitancia térmica

(EN 12428)

Clase 2-3. Depende de las dimensiones de la puerta.

Depende de las dimensiones de la puerta. Datos específicos a petición.

- Reducción de ruido (ISO 717)	15 dB Rw

- Sistema de accionamiento: Motor eléctrico

## Dimensiones:

x	mm (ancho x alto)

## Opciones: Hoja de puerta

- Estándar: Poliéster, 1100 dtex con revestimiento de PVC plastificado.

- Opcionalmente: Lona para clima polar. Para temperaturas ambiente de hasta -54 °C

- Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de silicona

- Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de aluminio

- Opcionalmente: Lona resistente al calor con revestimiento de poliuretano y aluminio

- Opcionalmente: Lona insonorizante

- Opcionalmente: Lona de seguridad

### Ventanos

- Ancho 800 mm; la altura depende del tamaño de la puerta.

- Ancho 1300 mm; la altura depende del tamaño de la puerta.

### Color de la lona

- Beige (RAL 1001)

- Rojo (RAL 3001)

- Azul (RAL 5005)

- Verde (RAL 6009)

- Gris (RAL 7004)

- Antracita (RAL 7016)

- Blanco (RAL 9016)

- Aluminio blanco (RAL 9006)

- Blanco translúcido

### Cabezal

- Motor de engranajes en el interior del edificio

- Motor de engranajes en el exterior del edificio

- Motor de engranajes en el hueco de la puerta

### Motor

- Sistema de control Basado en PLC

- Clase de protección, cuadro de control IP65

- Clase de protección, interruptores de fin de carrera IP67

- Clase de protección, freno del motor IP55

- Clase de protección, pulsadores IP65

- Trifásica 400V 50Hz Alimentación eléctrica

- Tensión de control 24V CC

- Fusibles: 20-25 A

- Resistencia al calor y al frío: -35 °C a +70 °C

- Potencia del motor: 2,8 - 5,0 kW

### Opciones

- Mando a distancia (radio)

- “Abrir” (durante el proceso de cierre) si se utiliza el botón de apertura – la puerta se detiene inmediatamente y se abre totalmente

- Interruptor de tirador para APERTURA/CIERRE

- Pulsador externo, interruptor de llave

- “Función de un botón” – abre o cierra la puerta, dependiendo del estado actual (p. ej., radio, interruptor de tirador)

- Seguridad adicional (p. ej., fotocélula, radar)

- Contactos libres

- Fotocélula

- Altura de apertura reducida

- Radar

- Lazo magnético

- Luces de aviso

- Interruptor de alimentación de emergencia

- Función de interbloqueo de la puerta

### Otros accesorios suplementarios

- Cuadro de control en acero inoxidable

- Elemento calefactor en el cuadro de control

- Interruptor de alimentación de emergencia