2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Tarjouspyynnön tuotemäärittely

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Tuotteen kuvaus

Työntyväkärkinen kiinteä kuormaussilta

- Integroitu kehys seinäankkureilla (T-kehykset)

- T-rungon askelma 900 x 200 mm

- Erityisesti kuorma-auto kiinnittyy ensin lastaussiltaan, ja takaovet avataan vasta sen jälkeen -järjestystä varten.

- Kärjen pituus 1 000 mm

- ISO-kuormausjärjestelmä, kuormaussilta sijaitsee oven takana.

- Toimii sähköhydraulisesti kahdella nostosylinterillä.

- Yksi hydraulisylinteri teräskärjen jatkeen säätämiseksi

- Automaattinen vapaasti kelluva asento

- Kolmepainikkeinen kytkin, jossa vakiopääkytkin ja oven/kuormaussillan lukitus

- Lastauslaituria nostetaan käyttöpainikkeella.

- Aseta kärki auton lavalle käyttöpainikkeella.

- Aseta kuormaussilta takaisin pysäköintiasentoon automaattipalautuspainikkeen avulla.

- Hydraulinen hätäpysäytys kaikissa toiminta-asennoissa

- Automaattinen mekaaninen lukitus neutraalissa asennossa

- Joustaa väännettäessä sivusuuntaan

- Sivulevyt (varvassuojat) ja varoituskyltit kuormaussillan ylä- ja alapuolella

- Sisäinen johdotus, pistokeliitin

- Virransyöttöliitäntä muiden valmistajien laitteita varten

- Ohjausyksikön suojausluokka IP54

- Kuormaussilta täyttää useimpien kuormausoperaatioiden perusvaatimukset, ja se noudattaa täysin kaikkia eurooppalaisen standardin EN 1398 sääntöjä ja määräyksiä.

Mitat

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Nimellisleveys (NW) 2000, 2200 mm kaikkiin kokoihin.

Lepoasento

- Vaakasuora

Pinta

- Pinta maalattuna vakiovärillä RAL 5010, paksuus 80 µm

Kärjen laakerointi

- Kääntyvä kärki vahvistettua teräksistä kyynellevyä

- 100 mm viistetty kärki

Hydrauliikka

- Vakioöljy lämpötila-alueelle -20 ℃ - +60 ℃

Ohjausyksikkö

- Jännite 400 tai 230 V, 3 vaihetta, johtosarjan pituus 7 m

- Virheilmoitusten näyttäminen

- Huoltovälinäyttö

- Tietoja-toiminto / muistitoiminto

- Automaattipalautuspainike kuormaussillan asettamiseksi takaisin pysäköintiasentoon

Vaihtoehdot

Lepoasento

- Kaltevalla tasolla

Pinta

- Pinta maalattuna RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, paksuus 80 µm

- Pinta maalattuna, maalipinnan paksuus 160 µm

- Pinta kuumagalvanoituna

Hydrauliikka

- Matalassa lämpötilassa käytettävä öljy lämpötila-alueelle -30 °C - +60 °C

- Biohajoava öljy (ympäristöystävällinen)

Sillan laakerointi

- Teräskärki etukynnyksellä 100 mm

- Alumiinikärki

- Kärki vinolla lamellilla, 100 mm

- Kärki sisään vetäytyvillä teräskärjillä, 1 puolta kohden (140 mm)

Energia ja ergonomia

- EPDM-tiiviste (VAIN jos lepoasento on kulmassa)

- Luistamiselta suojaava ja ääntä vaimentava pinnoite

- Etusuojaverho PVC:tä (VAIN jos lepoasento on horisontaalinen)

Monitoimisella kuormauslaitteiden ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla.

- Kuormaussilta ja ovi

- Kuormaussillan, kuormaustiivisteen ja oven käyttäminen

- Kuormaussillan ja kuormaustiivisteen käyttäminen

Ohjausyksikkö

- Pysäköintiasennon pyytäminen

- Jännite 400 tai 230 V, 3 vaihetta

- Johtosarjan jatke

- Ulkoinen hätäpysäytyspainike

ISO-lastausjärjestelmän kuvaus

- Suljetussa asennossa kuormaussilta on ilmatiiviisti suljettu myös altapäin kylmän ja kuuman ilman pääsyn estämiseksi.

- Saatavana vain kärjen pituudelle 1000 mm

- Kuormaussillan alapintaan on asennettu eristyspaneeleita.

Paneelien paksuusvaihtoehdot ovat 42 ja 82 mm.

ISO-lastausjärjestelmävaihtoehdot

- Paneelit ISO-lastausjärjestelmälle, paksuus 42 mm

- Paneelit ISO-lastausjärjestelmälle, paksuus 82 mm