# ASSA ABLOY DS6060F Réparation du sas de quai à tablier

## Description du produit :

DS6060F Réparation du sas de quai à tablier

- La structure comprend trois sections extrudées installées sur les côtés d'une extension

- Tabliers faciles à remplacer

- Qualité du tablier

  - Tablier supérieur/tabliers latéraux :

    - Polyester haute qualité double couche, revêtement sur les deux faces

    - Poids total, env. 3400 g/m²

    - Inflammabilité (DIN 75200)

    - Résistance à la traction :

    - Élongation à la déchirure :

DIN 53354

résistance longitudinale : env. 7 000N/5 cm résistance transverse : env. 5 000N/5 cm DIN 53363

résistance longitudinale : env. 750N résistance transverse : env. 900N

- Tablier supérieur avec une fente dans la zone d'usure principale pour réduire la pression de contact du camion

- Variantes standard

  - Tablier supérieur :

- Tablier supérieur 1000 mm

- Tablier supérieur fendu 1000 mm (4 fentes dans la zone d'usure)

- Tablier supérieur 1 200 mm

- Tablier supérieur fendu 1 200 mm (4 fentes dans la zone d'usure)

  - Profondeur nominale :

- Profondeur nominale 600 mm

- Profondeur nominale 900 mm

  - Tablier latéral :

- Tablier latéral 600 mm (largeur nominale 3250 mm)

- Tablier latéral 700 mm (largeur nominale 3 450 mm)

  - Colori :

- noir

- bleu (RAL 5010, tabliers latéraux et frontaux)

  - Couleurs des guides de stationnement

- Blanc

- jaune (ident. à RAL 1023)

  - Fixations murales :

- Béton

- Sandwich

- Mur à panneaux ISO

- Béton léger

- Tunnel de chargement

## Dimensions :

mm	Hauteur nominale

mm	Largeur nominale

Options :

- Chiffre sur le tablier supérieur (hauteur 300 mm)

- Partie du toit avec gouttière intégrée

- Toiles renforcées en caoutchouc dans le tablier latéral

- Crantage des deux côtés

- Joints d'angle pour empêcher les courants d'air dans la zone inférieure ESR, ES 600,

ES 900