2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Testo di specifica dell’offerta

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Descrizione del prodotto

Pedana di carico stazionaria con labbro telescopico con

- Telaio integrato con tasselli a parete (telai T)

- Telaio a T con gradino 900 x 200 mm

- Specificatamente per la sequenza “attraccare prima, aprire gli sportelli posteriori del camion dopo”

- Lunghezza labbro 1000 mm

- Sistema di carico ISO, pedana posizionata dietro il portone

- Funzionamento elettro-idraulico con due cilindri di sollevamento

- Un cilindro idraulico per l’estensione regolabile in modo continuo del labbro in acciaio

- Automatica, posizione flottante libera

- Interruttore a tre pulsanti con interruttore generale standard, incluso contatto per bloccare il portone / la pedana

- Pulsante a uomo presente per il sollevamento della pedana

- Pulsante a uomo presente per posizionare il labbro sul pianale del veicolo

- Pulsante automatico ad impulsi per riportare la pedana in posizione di riposo

- Arresto di emergenza idraulico in qualsiasi posizione di funzionamento

- Blocco meccanico automatico in posizione neutra

- Flessibilità torsionale laterale

- Lamiere parapiedi con segnali di avvertenza sia sopra che sotto il livello della pedana

- Cablaggi interni, connessione a spina

- Connessioni di alimentazione a cura di terzi

- Classe di protezione quadro elettrico IP54

- La pedana di carico soddisfa le esigenza di carico più comuni e ottempera pienamente alle norme e ai regolamenti stabiliti dallo Standard Europeo EN 1398

Dimensioni

| NL - | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Larghezza nominale (NW) 2000, 2200 mm per tutte le dimensioni.

Posizione di riposo

- Orizzontale

Superficie

- Superficie verniciata in colore standard RAL 5010, spessore 80 µm

Cuscinetto del labbro

- Labbro girevole in lamiera bugnata di acciaio rinforzato

- Labbro smussato 100 mm

Impianto idraulico

- Olio standard per intervallo di temperatura Da -20°C a +60°C

Quadro elettrico

- Tensione 400 V trifase, 230 V trifase, lunghezza cablaggio 7 m

- Visualizzazione dei messaggi di errore

- Visualizzazione degli intervalli di manutenzione

- Funzione informazioni / Funzione memoria

- Pulsante automatico a impulsi per riportare la pedana in posizione di riposo

Opzioni

Posizione di riposo

- In pendenza

Superficie

- Superficie verniciata in RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, spessore 80 µm

- Superficie verniciata con strato di spessore 160 µm

- Superficie zincata a caldo

Impianto idraulico

- Olio a basse temperature per intervallo di temperatura Da -30°C a +60°C

- Olio Bio (protezione ambientale)

Cuscinetto ponte

- Labbro in acciaio con soglia da 100 mm

- Labbro in alluminio

- Labbro con sezione obliqua 100 mm

- Labbro con linguette retrattili in acciaio, 1 per lato (140 mm)

Risparmio energetico ed ergonomia

- Guarnizione in EPDM (SOLO solo per posizione di riposo in pendenza)

- Protezione antisdrucciolo e rivestimento antirombo

- Telo di protezione anteriore in PVC (solo posizione di riposo orizzontale)

Unita di controllo dell’attracco per il controllo diretto della pedana di carico, del portale di carico e del portone con un unico quadro elettrico

- Azionamento della pedana di carico e del portone

- Azionamento del portale e del portone della pedana di carico

- Azionamento della pedana di carico e del portale

Quadro elettrico

- Richiesta posizione di riposo

- Tensione 400 V trifase, 230 V trifase

- Prolunga per cablaggio

- Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA esterno

Descrizione dell’applicazione sistema di carico ISO

- In posizione chiusa, la pedana è ermeticamente sigillata a partire dalla base, per impedire l’afflusso di aria calda o fredda.

- Disponibile solo con labbro di lunghezza 1000 mm

- Con pannelli isolati montati nella fossa sotto la pedana di carico.

I pannelli sono disponibili negli spessori 42 o 82 mm.

Opzione del sistema di carico ISO

- Pannelli per sistema di carico ISO, spessore 42 mm

- Pannelli per sistema di carico ISO, spessore 82 mm