# Portone ad impacchettamento superiore ASSA ABLOY VL3110FCS

## Descrizione del prodotto:

- Portone a impacchettamento superiore sviluppato appositamente per gli ambienti industriali in cui i portoni sono esposti a umidità, polvere e temperature molto alte o molto basse, o dove i vani di passaggio sono molto grandi

- Design e struttura esclusivi garantiscono lunga durata, resistenza, risparmio energetico, affidabilità di funzionamento e minimi interventi di manutenzione.

### Manto del portone

- Manto del portone formato da due teli di poliestere spalmato in PVC intelaiato con profili orizzontali in alluminio.

- Centina intermedia che conferisce resistenza al manto del portone creando un'intercapedine tra la parete interna e quella esterna del manto.

- La spinta del vento quando il portone è chiuso viene scaricata dai profili orizzontali alle guide verticali.

- Il manto del portone è disponibile in 9 colori standard.

- Spessore del manto del portone: 100 mm.

- Guide in alluminio.

### Trave inferiore

- La trave inferiore, in acciaio e alluminio, è collegata alle cinghie di sollevamento attraverso i dispositivi di sicurezza.

- All'interno della guarnizione in gomma posizionata sull'estremità inferiore della trave di base è alloggiata la costola di sicurezza. La guarnizione in gomma garantisce la tenuta tra il portone e il pavimento.

### Dispositivi anticaduta e blocco antivento in acciaio inox

- I dispositivi anticaduta arrestano il portone in caso di allentamento o, caso assai improbabile, rottura della cinghia di sollevamento.

- Il blocco antivento blocca il portone quando è chiuso.

### Trattamento superficiale

- Trattamento anticorrosione dei componenti in acciaio: categoria 3 secondo ISO 12944.2. Su richiesta sono disponibili classi superiori. Alluminio, plastica, acciaio inox, acciaio con elettrodeposizione di zinco (~ 10u). Gli elementi di fissaggio sono generalmente protetti con elettrodeposizione di zinco (FZV). Le viti del manto del portone sono protette con Geomet.

### Caratteristiche del portone

- Ampiezza del portone:

MIN: 1810 mm x (no altezza minima) MAX (L x H): 8000 x 12000 mm.

- Velocità di apertura fino a 1,5 m/sec.

- Intervallo di temperatura: Da -35 °C a +70 °C

- Conformità con tutte le istruzioni operative e di sicurezza delle Direttive UE e con le normative del Comitato Europeo di Normazione (CEN)

- Resistenza al vento (EN 12424)	Classe 2-5 (0,45 - 1,6 kPa, in funzione delle

dimensioni).

- Permeabilità all'acqua

(EN 12425)

Classe 3, 0,11 kPa (a portone chiuso).

- Permeabilità all'aria	(EN 12426)	Classe 2 2, 12 m³/(m²h)

- Isolamento termico, EN 12428	Varia in base alle dimensioni del portone, dati

specifici disponibili su richiesta.

- Abbattimento acustico

(ISO 717)

15 dB Rw.

- Sistema di azionamento: Azionamento elettrico

## Dimensioni:

x	mm (LxH)

## Opzioni:

Manto del portone

  - Di serie: Poliestere, 1100 dtex spalmato in PVC

  - Opzione: Telo per basse temperature. Temperatura ambiente fino a -54°C

  - Opzione: Telo resistente al calore con rivestimento in gomma siliconica

  - Opzione: Telo resistente al calore con rivestimento in alluminio

  - Opzione: Telo resistente al calore con rivestimento in poliuretano alluminato

  - Opzione: Telo di abbattimento acustico

  - Opzione: Telo di sicurezza

### Sezioni trasparenti

800 mm x 800 mm

800 mm x 1600 mm

1300 mm x 800 mm

1300 mm x 1600 mm

### Colore telo

  - Beige (RAL 1001)

  - Rosso (RAL 3001)

  - Blu (RAL 5005)

  - Verde (RAL 6009)

  - Grigio (RAL 7004)

  - Antracite (RAL 7016)

  - Bianco (RAL 9016)

  - Alluminio brillante (RAL 9006)

  - Bianco traslucido

### Box superiore

  - Motoriduttore all'interno dell'edificio

  - Motoriduttore all'esterno dell'edificio

  - Motoriduttore nell'apertura del portone

  - Isolato

  - Box superiore e carter motore in acciaio inox

  - Box superiore autoportante

### Motorizzazione

- Sistema di controllo Basato su PLC

- Classe di protezione, quadro elettrico IP65

- Classe di protezione, finecorsa IP67

- Classe di protezione, motore IP55

- Classe di protezione, resistore del freno IP51 (con protezione)

- trifase 380-480 V 50/60 Hz alimentazione

- Tensione circuito ausiliario 24 V CC

- Fusibili: 20 A/32 A

- Resistenza al caldo e al freddo, esterno: Da -35 °C a +70 °C

- Resistenza al caldo e al freddo, nel quadro di comando: Da -10 °C a +50 °C

- Assorbimento: 2,2 o 4,1 kW

### Opzioni

  - Radiocomando

  - “Open" (durante la chiusura) se si utilizza il pulsante di apertura - il portone si arresta immediatamente e si apre completamente)

  - Interruttore a fune per APERTURA / CHIUSURA

  - Pulsante esterno, interruttore a chiave

  - "One-button function" - apre o chiude il portone, in funzione della sua posizione (es. radiocomando, interruttore a fune)

  - Opzioni di sicurezza aggiuntiva es. fotocellula, radar)

  - Contatti liberi

  - Fotocellule

  - Apertura parziale

  - Radar

  - Pedana magnetica

  - Luci lampeggianti

  - Interruttore generale di emergenza

  - Funzione di interblocco portone

### Altre opzioni ed accessori

  - Quadri elettrici in acciaio inox

  - Elemento riscaldante nel quadro elettrico

  - Interruttore generale di emergenza

  - Montanti laterali (se non sono disponibili pilastri per installare le guide)

  - Montanti laterali in acciaio inox

- Deflettori (in combinazioni coi montanti)