2022-03

ASSA ABLOY

HS9120G Snelroldeur

Aanbesteding specificatietekst

# ASSA ABLOY HS9120G Snelroldeur

Productbeschrijving

- De HS9120G Snelroldeur is ontworpen voor binnentoepassingen.

- Zwaartekrachtaandrijving

- Unieke zijkolomtechnologie voor uitstekende afdichting aan alle vier de zijden en minder warmteverlies.

- De openingssnelheid is max. max 1,2 m/s (optioneel 2,0 m/s) afhankelijk van het formaat van de deur.

- De sluitingssnelheid is 0,5 m/sec.

- Het deurontwerp is bestand tegen overdruk en onderdruk in specifieke omgevingen.

- Veiligheidslichtscherm in kolommen.

- Afmetingen: Min: 1.000 mm x 2.000 mm, Max: 4.000 mm x 4.000 mm

- Windbelastingsweerstand: (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximum windbelasting tijdens het sluiten 50 Pa (N/m²)

- Waterdichtheid: (EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²)) 20 minuten sproeiwater

- Luchtdichtheid (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bij 50 Pa)

- Warmtedoorgangscoëfficiënt (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Temperatuurbereik: 5 °C tot +40 °C

- Deurgordijn 900 g/m² gekleurd PVC, materiaaldikte: 0,8 mm

- Flexibele roldeur zonder uitstekende delen.

- Flexibele zachte contactlijst aan de onderzijde van het deurblad.

- Uitbreekbeveiliging en zelf-herstellende functie.

- Het deurgordijn is verkrijgbaar in 11 standaardkleuren en lichtdoorlatend.

- Diverse raamopties beschikbaar, PVC, materiaaldikte 2,0 mm.

- De motor met frequentie-omvormer garandeert een soepele en betrouwbare werking.

- De zachte start en stop verlengt de levensduur van de motor aanzienlijk.

- Aandrijving 220V - 240V 1-fase 0,75kW 16A

- Beschermingsklasse aandrijving: IP65

- De bedieningseenheid is voorzien van drukknoppen voor OMHOOG en OMLAAG, een paddenstoelvormige noodstopknop en een mechanische stroomschakelaar.

- Beschermingsklasse bedieningseenheid: IP65

- Verwachte levensduur: 1.000.000 cycli

- Optionele kleurkeuze voor trommeldeksel, zijkolomdeksel, motordeksel.

Opties

Opties voor ramen, zichtpanelen en insectenwerend gaas (horren)

- klein raam 640x580 mm PVC

- zichtpaneel 400mm PVC

- zichtpaneel 800mm PVC

- kleine hor 640x580 mm PES

- paneel met hor 400 mm PES

- paneel met hor 800 mm PES

Kleur deurblad

- geel RAL 1003

- oranje RAL 2004

- rood RAL 3000

- blauw RAL 5002

- gentiaanblauw RAL 5010

- groen RAL 6005

- antraciet RAL 7016

- grijs RAL 7035

- verkeersgrijs B RAL 7043

- zwart RAL 9005

- wit RAL 9010

- transparant

Opties voor afdekkappen

Zijkolomdeksel

- Gegalvaniseerd staal

- In 8 standaardkleuren

- Speciale afwerking

Trommel- en motorkap

- Voorzijde uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, zijkant zwart gespoten

- In 8 standaardkleuren gespoten

- Speciale gespoten afwerking

Aandrijvings- en besturingsopties

- Akoestisch signaal 24VAC 80 dB op 1 meter (claxon bij deurbeweging)

- Onderbalk inclusief draadloze contactlijst en fotocellen in kolommen (in plaats van Lichtscherm)

- Extra fotocel

- UPS 1 fase 230 V

- Functie Auto/Hand (inclusief schakelaar op de bedieningskast)

- Functie Handbediend sluiten met openen/sluiten (1-knops functie) met behulp van een impuls (bijv. één enkel trekkoord opent en sluit de deur)

- Functie Handmatig sluiten met afzonderlijke impuls (bijv. 2 knoppen ▼▲)

- Functie Twee openingshoogtes I/II met keuzeschakeaar (schakelaar inbegrepen)

- Functie Twee openingshoogtes I/II met automatische selectie (2 verschillende openingsimpulsen)

- Blokkeer-/sluisfunctie

Toegang en automatisering

- Spot on – contactloze open sturing van de deur

- Fotocellen t.b.v. openen deur

- Afstandsbediening

- Drukknopkast met 1 knop (pijl omhoog)

- Drukknopkast met 1 NOODSTOP-knop

- Drukknopkast met 1 NOODSTOP met sleutel

- Zwarte ‘paddenstoel’-drukknop voor openen

- Sleutelschakelaar impuls open/dicht

- Drukknop stop

- Drukknopkast 1 knop

- Drukknoppen voor openen en sluiten

- Detectielus

- Radar incl. afstandsbediening

- Montagebeugel t.b.v. radar, gegalvaniseerd staal – 950 mm

- Montagebeugel t.b.v radar staal in kleur gespoten – 950 mm

- Montagebeugel t.b.v radar roestvast staal – 950 mm

- Verkeerslichten

- Waarschuwingslicht rood

- Waarschuwingslicht groen

- Standaardfunctie waarschuwingslicht

- Standaardfunctie waarschuwingslicht met voorafgaande waarschuwing voor sluiten en openen

- Trekschakelaar compleet, 5 m trekkoord

- Trekschakelaarbeugel in gegalvaniseerd staal – L 3000 mm

- Trekschakelaarbeugel staal in kleur gespoten – L 3000 mm

- Trekschakelaarbeugel in roestvast staal – L 3000 mm

- Draadloze trekkoordschakelaar zonder batterijen, 5 m trekkoord

- Draadloze drukknopkast zonder batterijen