2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Aanbesteding specificatietekst

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Productbeschrijving

Stationaire dock leveller met telescopische lip en

- Geïntegreerd frame met muurankers (T-frames)

- T-frame met opstap 900 x 200 mm

- In het bijzonder voor de procedure “dock eerst, achterdeuren vrachtwagen later open”

- Liplengte 1000 mm

- ISO-laadsysteem, leveller geplaatst achter de deur

- Elektro-hydraulische bediening met twee hefcilinders

- Een hydraulische cilinder om de stalen lip bijna eindeloos ver uit te schuiven

- Automatische, vrij zwevende stand

- Schakelaar met drie knoppen en standaard hoofschakelaar, incl. contact om de deur/leveller af te sluiten

- Dodemansknop om platform omhoog te brengen

- Dodemansknop om de lip op de laadvloer van de vrachtwagen te plaatsen

- Automatische impulsknop om de leveller terug te laten keren naar parkeerstand

- Hydraulische noodstopknop in iedere bedrijfsstand

- Automatische mechanische vergrendeling in neutrale stand

- Zijwaartse torsie-flexibiliteit

- Zijplaten (teenbeschermers) met waarschuwingssymbolen boven en onder laadperronniveau

- Interne bedrading, stekkeraansluiting

- Stroomvoorziening van anderen

- Beschermingsklasse besturing IP54

- De dock leveller voldoet aan de standaardeisen voor de meeste laadhandelingen en is in overeenstemming met de regels en voorschriften in de Europese norm EN 1398

Afmetingen

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Nominale breedte (NB) 2000, 2200 mm voor alle afmetingen.

Ruststand

- Horizontaal

Oppervlakte

- Oppervlakte gelakt in standaardkleur RAL 5010, dikte 80 µm

Liplager

- Swinglip van versterkt stalen traanplaat

- 100 mm afgeschuinde lip

Hydrauliek

- Standaard olie voor temperatuurbereik -20°C - +60°C

Besturing

- Spanning 400V 3-fasen, 230V 3-fasen, afgeschermde kabel lengte 7 m

- Weergave van foutmeldingen

- Weergave van onderhoudsintervallen

- Over functie/geheugenfunctie

- Automatische impulsknop om de leveller terug te laten keren naar parkeerstand

Opties

Ruststand

- In hellingshoek

Oppervlakte

- Oppervlakte gelakt in RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, dikte 80 µm

- Oppervlakte gelakt met coatingdikte 160 µm

- Oppervlakte thermisch verzinkt

Hydrauliek

- Olie voor laag temperatuurbereik -30°C - +60°C

- Biologische olie (milieuvriendelijk)

Bruglager

- Stalen lip met voorrand van 100 mm

- Lip in aluminium

- Lip met schuine sectie 100 mm

- Lip met inschuifbare stalen tongen, 1 per zijde (140 mm)

Energie en ergonomie

- EPDM-afdichting (ALLEEN ruststand in hellingshoek)

- Antislip en geluidwerende coating

- Gordijn voorzijde PVC (ALLEEN ruststand horizontaal)

Multifunctioneel dockbedieningssysteem voor directe besturing van dock leveller, dockshelter en deur met maar één besturing

- Bediening van dock leveller en deur

- Bediening van dock leveller, dockshelter en deur

- Bediening van dock leveller en dockshelter

Besturing

- Opvragen parkeerstand

- Spanning 400V 3-fasen, 230V 3-fasen

- Afgeschermde verlengkabel

- Externe NOODSTOP-knop

Toepassingsomschrijving ISO-laadsysteem

- in gesloten positie is de dock leveller van onderen bijzonder goed afgedicht, wat binnendringen van koude of hete lucht voorkomt.

- Alleen leverbaar met liplengte 1000 mm

- Met geïsoleerde panelen die gemonteerd worden in de put onder de dock leveller.

De panelen zijn leverbaar met een dikte van 42 of 82 mm.

Opties van het ISO-laadsysteem

- Panelen voor ISO-laadsysteem met dikte 42 mm

- Panelen voor ISO-laadsysteem met dikte 82 mm