2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Spesifikasjon anbudstekst

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Produktbeskrivelse

Stasjonær lastebrygge med teleskopisk klaff og

- Integrert ramme med vegganker (T-rammer)

- 900 x 200 mm T-ramme og trinn

- Spesielt utviklet for sekvensen «rygg inn først, åpne bakdøren sist»

- Klaffelengde 1000 mm

- Godt isolert lastesystem med lastebryggen bak porten

- Elektrohydraulisk drift med doble løftesylindere

- En hydraulisk sylinder for trinnløs justerbar forlengelse av stålklaffen

- Automatisk, arbeidsstilling

- Treknappsbryter med standard hovedbryter, inkl. kontakt for å låse port/lastebrygge

- Knapp for å løfte plattform.

- “Hold-knappen-inne”-knapp for å plassere klaffen på lastebilens gulv

- Impulsknapp for å sette lastebryggen tilbake i hvilestilling

- Hydraulisk nødstopp i hvilken som helst driftsstilling

- Automatisk mekanisk låsing i hvilestilling

- Lateral torsjonsfleksibilitet

- Sideplater (tåvern) med advarselsskilt både over og under lastebryggenivå

- Intern kabling, pluggtilkobling

- Strømforsyning

- Kapslingsklasse, styreenhetIP54

- Lastebryggen oppfyller alle standardkravene for de fleste lasteoperasjoner, og er konstruert fullt ut i samsvar med alle regler og forskrifter i Europeisk Standard 
NS-EN 1398.

Dimensjoner

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Nominell bredde 2000, 2200 mm for alle størrelser.

Hvilestilling

- Horisontal

Overflate

- Overflate malt i standardfarge RAL 5010, tykkelse 80 µm

Klaff

- Forsterket tåreplate på svingbar klaff

- 100 mm avskrådd klaff

Hydraulikk

- Standard olje for temperatur -20°C - +60°C

Styreenhet

- Spenning 400V 3-fas, 230V 3-fas, kabelsett 7 m

- Indikator for feilmeldinger

- Indikator for serviceintervaller

- Minnefunksjon

- Impuls autoknapp for å sette lastebryggen tilbake i hvilestilling.

Valgmuligheter

Hvilestilling

- I helling

Overflate

- Overflate malt i RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, tykkelse 80 µm

- Overflate malt med strøktykkelse 160 µm

- Varmgalvanisert overflate

Hydraulikk

- Olje for temperaturområdet -30°C - +60°C

- Bioolje (miljøvennlig)

Klaff

- Stålklaff med 100 mm fremre terskelhøyde

- Aluminiumsklaff

- Klaff med 100 mm skråprofil

- Klaff med inntrekkbart sidesegment, ett på hver side (140 mm)

Energi og ergonomi

- EPDM-tetting (kun ved hvileposisjon)

- Belegg for glibeskyttelse og støyreduksjon

- Frontbeskyttelse i PVC (kun ved hvilestilling)

Flerfunksjonell kontrollenhet for direkte styring av lastebryggen, værtettingen og porten i én enhet

- Drift av lastebrygge og port

- Drift av lastebrygge, værtetting og port

- Drift av lastebrygge og værtetting

Styreenhet

- Be om parkeringsplass

- Spenning 400V 3-fas, 230V 3-fas

- Kabelsettforlenger

- Ekstern nødstoppknapp

Aplikasjonsbeskrivelse for ISO lastesystem

- I stengt posisjon er lastebryggen veldig godt forseglet nedenfra og hindrer gjennomtrengning av kald eller varm luft.

- Bare tilgjengelig med klaffelengde 1000 mm

- Med isolerte paneler i gropen under lastebryggen.

Tykkelsen på panelene er tilgjengelig i 42 eller 82 mm.

valg av ISO lastesystem

- Paneler for ISO lastesystem i tykkelse 42 mm

- Paneler for ISO lastesystem i tykkelse 82 mm