# ASSA ABLOY VL3190 vertikal dukfoldeport

## Produktbeskrivelse:

- Vertikal dukfoldeport som er spesielt utviklet for industrimiljøer hvor portene blir utsatte for fukt, støv og svært høye eller lave temperaturer, eller hvor portåpningen er stor.

- Den unike designen og strukturen gir holdsbarhet, tetthet, energieffektivitet, driftssikkerhet og krever svært lite vedlikehold.

### Portblad

- Portbladet består av to lag med meget sterk vinylbelagt polyesterduk montert på hver side av en mellomprofil i aluminium.

- Mellomprofilene gir styrke til portbladet og fungerer som en buffer mellom innvendig og utvendig duk.

- Vindbelastningen overføres til vertikale styringsskinner via horisontale aluminiumsprofiler i portbladet.

- Portbladet leveres i 9 standardfarger.

- Portbladtykkelse: 290 mm.

- Aluminium føringsskinner.

### Bunnseksjon

- Bunnprofilen er av stål og aluminium og festet til løftebåndet via fallsikringene.

- En gummitetting er montert på bunnprofilen og sørger for at det holdes tett mellom gulv og port.

### Fallsikringer og vindlås i rustfritt stål

- Sikkerhetssperrer stopper porten hvis løftebåndet blir slakt eller ryke.

- Vindlåsesystemet låser porten når den er lukket.

### Overflatebehandling

- Stålkomponentene er korrosjonsbehandlet: kategori 3 ihht. ISO 12944.2. Høyere klassifisering på forespørsel. Aluminium, plast, rustfritt stål, sink, galvanisert stål (~ 10u ). Festemateriell er som regel varmgalvanisert (FZV). Portbladsskruer er korrosjonsbeskytted med Geomet.

### Sata for standard port

- Portstørrelse:

MAKS. størrelse (B x H): 19 000 x 20 000 mm

- Normal åpningshastighet: 0,15-0,25 m/s

- Temperaturområde: -35 °C til +70 °C

- I samsvar med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjonene i henhold til EU-direktivene og standardene fra den europeiske standardiseringskomiteen (CEN).

- Vindlast (EN 12424)	Kan stå imot omtrent enhver vindbelastning ved å

variere størrelsen og avstanden mellom mellomprofilene.

- Vanngjennomtrengelighet

(EN 12425)

- Luftgjennomtrengelighet

(EN 12426)

- Termisk transmisjon

(EN 12428)

Klasse 3: 0,11 kPa (for stengt port) Klasse 2 -3 Avhengig av størrelse

Avhengig av størrelse Spesifikke opplysninger på forespørsel.

- Lyddemping (ISO 717)	15 dB Rw

- Betjeningssystem: Elektrisk styring

## Mål:

x	mm (B x H)

## Alternativer: Portblad

- Standard: Polyester, 1100 dtex med mykt PVC-belegg

- Alt.: Arktisk duk. For omgivelsestemp. ned til -54°C

- Alt.: Varmetålig duk med silikonbelegg

- Alt.: Varmetålig duk med aluminiumsbelegg

- Alt.: Varmetålig duk med aluminium polyuretanbelegg

- Alt.: Lyddempende duk

- Alt.: Sikkerhetsduk

### Siktpaneler

- Bredde 800 mm, høyde avhengig av høyden

- Bredde 1300 mm, høyde avhengig av høyden

### Dukfarge

- Lys brun (RAL 1001)

- Rød (RAL 3001)

- Blå (RAL 5005)

- Grønn (RAL 6009)

- Grå (RAL 7004)

- Antrasitt (RAL 7016)

- Hvit (RAL 9016)

- Hvit aluminium (RAL 9006)

- Gjennomsiktig hvit

### Motorkasse

- Girmotor på innsiden av bygningen

- Girmotor på utsiden av bygningen

- Girmotor i portåpningen

### Motor

- Styringssystem PLC-basert

- Beskyttelsesklasse, styreskap IP65

- Beskyttelsesklasse, endebrytere IP67

- Beskyttelsesklasse, motorbrems IP55

- Beskyttelsesklasse, trykknapper IP65

- 3-fase 400 V, 50 H strømtilførsel

- Styrespenning 24V DC

- Sikkerhet: 20-25 A

- Varme- og kuldetålighet: -35 °C til +70 °C

- Motorstyrke: 2,8 - 5,0 kW

### Tilbehør

- Fjernkontroll

- "Åpne" (under lukkeprosess), hvis åpneknappen brukes stanser porten umiddelbart og åpnes fullstendig.

- Snorbryter for å åpne/stenge porten.

- Ekstern trykknapp, nøkkelbryter

- "En-knapps-funksjon" - åpner eller lukker porten avhengig av den faktiske statusen (det vil si radio, snorbryter)

- Tilleggssikkerhet (det vil si fotocelle, radar)

- Frie kontakter

- Fotocelle

- Redusert åpningshøyde

- Radar

- Magnetsløyfe

- Varsellamper

- Nødstopp

- Slusefunksjon

### Annet ekstrautstyr

- Styreskap i rustfritt stål

- Varmeelement i styreskapet

- Nødbryter