Szybkobieżna brama rolowana ASSA ABLOY RR5000

Opis:

Szybkobieżna brama rolowana, otwierająca się pionowo, do zastosowań wewnętrznych            i zewnętrznych.

Kolumny boczne: wykonane z ocynkowanych profili stalowych, które, dzięki specjalnej, konstrukcji ASSA ABLOY, posiadają unikalne właściwości izolacyjne. Opatentowana konstrukcja profili, zapobiega zużyciu krawędzi paneli i zapewnia płynny ruch bramy.

Płaszcz bramy: składa się z wysoko izolowanych termicznie paneli stalowych, obustronnie w kolorze RAL9006, wypełnionych pianką, o grubości 50 mm. Podwójny system uszczelnień łączy sąsiadujące panele, zapewniając doskonałą odporność na penetrację przez wiatr i wodę.

Opcja: panele dwuściennie przeszklone na całej szerokości, przejrzystość przeszkleń do 65%.

Metoda podnoszenia paneli: pas nośny high tech

Metoda naprawy uszkodzonych paneli: każdy panel można wymienić indywidualnie, czas wymiany to 20

min. na jeden panel.

Bezdotykowe nawijanie płaszcza: innowacyjna technologia V-Drive Disc Drive zastosowana w ASSA ABLOY RR5000 wspomaga ruch kurtyny bramy, a tym samym zapewnia długą żywotność całego urządzenia.

Górne panele zwijane są na spiralnych talerzach, kolejne panele nawijane są na przekładki V-Drive, zapewniając bezstykowy proces rolowania.

Panele są bezstykowo nawijane na tarcze Disc Drive. Dzięki tej technologii, bramę można otwierać i zamykać bardzo szybko, przy ograniczeniu zużycia całego systemu do zera.

Klasa odporności wiatrowej (EN 12424): klasa 4 (DW ≤ 3500mm), klasa 3 (3500mm < DW ≤ 5000mm).

Współczynnik przenikania ciepła dla całego płaszcza bramy: zgodnie z EN 12428: 0,79 W/m²K.

Współczynnik przenikania ciepła dla całej bramy: zgodnie z EN 12428: 1,28 W/m²K.

Emisja hałasu w dB: (ISO 140-3): 25 dB.

Zakres temperatur: -20°C do +40°C.

Napęd: silnik z przekładnią 1,1 KW. Dostępna przekładnia łańcuchowa dla zmniejszenia wymaganej przestrzeni montażowej z boku.

Klasa ochrony: IP 55.

Sterowanie:

MCC z wektorowo sterowaną przetwornicą częstotliwości oraz funkcją doładowanego startu. Wyświetlacz graficzny oraz klawiatura membranowa ułatwiające obsługę bramy. Łatwy dostęp do wszystkich ważnych informacji dotyczących działania i serwisu.

Napięcie sterujące: 24 V DC

Napięcie zasilania:

3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz

Z dodatkowym transformatorem 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

Zabezpieczenia:

- kurtyna świetlna,

- ochrona przed opadnięciem przy użyciu zintegrowanego systemu wyważenia płaszcza bramy.

Aktywacja ręczna: przez zwolnienie hamulca z poziomu posadzki. Częściowe otwarcie dzięki wstępnie napiętym sprężynom system wyważenia.

Prędkość otwierania / zamykania: do max. 2.2/0.7 m/s.

Wymiary min.: (DW x DH): 1250 x 2500 mm

Wymiary max.: (DW x DH): 5000 x 4700 mm

Typ: ASSA ABLOY RR5000

Opcje

Osłony:

- Osłona wału nawojowego wykonana z anodowanego aluminium.

- Osłona wału nawojowego malowana proszkowo na wybrany kolor.

- Osłona napędu wykonana z anodowanego aluminium.

- Osłona napędu malowana proszkowo na wybrany kolor.

Panele przeszklone:

- Panele z przezroczystymi przeszkleniami z poliwęglanu.

Powierzchnia/materiał:

- Standardowe panele: malowana na kolor z palety RAL (jedno- lub obustronnie).

- Kolumny boczne: malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

- Osłona wału i napędu: malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

Przekładnia łańcuchowa:

- Przekładnia łańcuchowa w celu ograniczenia wymaganej przestrzeni montażowej z boku.

Ręczny napęd łańcuchowy:

- Możliwe zamontowanie ręcznego napędu łańcuchowego, w celu umożliwienia całkowitego otwarcia ręcznego bramy w przypadku zaniku zasilania.

Detektor uszkodzonych paneli bramy:

- Możliwe zainstalowanie detektora uszkodzonych paneli bramowych, w celu eliminacji ryzyka zwiększenia uszkodzeń. Sterownik zatrzymuje płaszcz bramy przed nawinięciem uszkodzonych paneli.

Zabezpieczenia:

- Krawędziowa listwa bezpieczeństwa

- Fotokomórka wyprzedzająca zintegrowana z kolumnami bocznymi, zastępująca kurtynę świetlną.

Inne:

- Aktywatory – pełna gama