2021-07

ASSA ABLOY

Brama segmentowa OH1042P

Tekst specyfikacji przetargu

# ASSA ABLOY Brama segmentowa OH1042P

Opis produktu

- Brama segmentowa z panelami izolowanymi wypełnionymi poliuretanem bezfreonowym, grubość paneli 42 mm, wysokość paneli 545 mm

- Oczekiwany okres eksploatacji brama: 200 000 cykli pracy bramy lub 10 lat w przypadku realizacji programu serwisu/wymiany.

- Powierzchnia: fakturowana stal albo blacha aluminiowa

- Wbudowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

- Uszczelnienie górne, dolne, boczne i pomiędzy profilami bramy

- Trakcje ze stali ocynkowanej

- Liczba cykli otwórz / zamknij: 20 000

- Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyny

- Rygiel, klamka nożna,

- Zgodność ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywach europejskich, a także w normach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)

- Prowadzenie standardowe (nadproże 485/510 mm – 800 mm)

- Sposób otwarcia: ręczny

- Standardowe wymiary bram (DLW × DLH)
Min.: 2050 × 2150 mm
Maks.: 8000 × 6000 mm

| - Odporność na obciążenie wiatrem, EN12424 | Izolowane sekcje panelowe | Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (Wyższe klasy na życzenie) |
| --- | --- | --- |
|  | Sekcje ramowe | Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (Wyższe klasy na życzenie) |
| - Współczynnik przenikania ciepła (EN 12428) | 1,0 W/(m²∙K) Brama stalowa, pełne panele 1,1 W/(m²∙K) Brama aluminiowa, pełne panele |  |
| - Przepuszczalność wody (EN 12425) | Klasa 3 (bez drzwi przejściowych) |  |
| - Przepuszczalność powietrza (EN 12426) | Klasa 3 (bez drzwi przejściowych) |  |

Opcje przeszkleń

- Przeszklenie warstwowe, podwójne, prostokątne, 604 × 292 mm

- Przeszklenie warstwowe, podwójne, owalne, 610 × 292 mm

- Przeszklenie warstwowe, podwójne, prostokątne, 578,5 × 268,5 mm (ALRB)

- Przeszklenie warstwowe, podwójne, prostokątne, 578,5 × 146,5 mm (ALBS)

- Aluminiowa sekcja ramowa z arkuszami akrylowymi, 2 × 2,5 mm, całkowita grubość 27 mm, pojedyncze uszczelnienie

- Aluminiowa sekcja ramowa ze szkłem akrylowym odpornym na zadrapania, 2 × 2,5 mm, całkowita grubość 27 mm, pojedyncze uszczelnienie

- Aluminiowa sekcja ramowa ze szkłem akrylowym, 2 × 2,5 mm, całkowita grubość 27 mm, podwójne uszczelnienie

- Aluminiowa sekcja ramowa ze szkłem akrylowym odpornym na zadrapania, 2 × 2,5 mm, całkowita grubość 27 mm, podwójne uszczelnienie

- Aluminiowa sekcja ramowa z pojedynczym przeszkleniem 2,5 mm akryl

- Aluminiowa sekcja ramowa z pojedynczym przeszkleniem odpornym na zadrapania 
2,5 mm akryl

- Aluminiowa sekcja ramowa z pojedynczym przeszkleniem 4 mm szkło utwardzane

- Przeszklenie potrójne — odporne na zadrapania

- Przeszklenie potrójne — nieodporne na zadrapania

Kolor powierzchni

- Panel stalowy

- Standard: Powłoka z poliestru na zewnątrz RAL 1021, 3000, 5003, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, wewnątrz RAL 9002

- Opcja: na zewnątrz malowanie w kolorach standardowych RAL i NCS wybranych przez kupującego

- Opcja: na zewnątrz malowanie według próbki koloru

- Panel aluminiowy

- Standard: Kolor aluminiowy wewnątrz i na zewnątrz

- Opcja: Powłoka z poliestru na zewnątrz RAL 5010, 9010, wewnątrz przezroczysty poliester

- Opcja: na zewnątrz malowanie w kolorach standardowych RAL i NCS wybranych przez kupującego

- Opcja: na zewnątrz malowanie według próbki koloru

Drzwi przejściowe

- Standard: otwierane na zewnątrz, uszczelnione, z zawiasami po lewej lub prawej stronie, zamek integrowany z system zarządzania budynkiem, wysokość przejścia 2056 mm, szerokość przejścia 900 mm, samozamykacz górny, profil drzwi przejściowych E6/EV1, przeszklenia jak w reszcie bramy, wyłącznik bezpieczeństwa drzwi przejściowych

- Niski próg: otwierane na zewnątrz, uszczelnione, z zawiasami DIN po lewej lub prawej stronie, zamek integrowany z system zarządzania budynkiem, wysokość przejścia 2046 mm, szerokość przejścia 900 mm, samozamykacz górny, profil drzwi przejściowych E6/EV1, przeszklenia jak w reszcie bramy, wyłącznik bezpieczeństwa drzwi przejściowych

- Opcja: Zamek PC z gałką bębenkowy

- Opcja: Zamek antypaniczny Nemef

- Opcja: Zamek antypaniczny Nemef z ryglem antypanicznym

Urządzenie ryglujące bramę

- Opcja: Drugi rygiel

- Opcja: Zamek bębenkowy, ryglowany z jednej lub z obu stron

- Opcja: Przełącznik do ryglowania bramy (konieczny do obsługi automatycznej)

Prowadzenie

- SLL wysokość spadku 400 mm

- LL wysokość spadku 265 mm (≤250 kg), 300 mm (>250 kg, >6000 mm, drzwi przejściowe)

- HL wysokość spadku HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+370 mm (HL >3321 mm)

- HHL wysokość spadku HL+220 mm (HL ≤3321 mm), HL+270 mm (HL >3321 mm)

VL wysokość spadku min. wysokość bramy + 400 mm

Napęd

- Opcja: Przekładnia łańcuchowa „T” (przełożenie: 1:4, masa bramy maks. 250 kg)

- Opcja: Przekładnia łańcuchowa „U” (przełożenie: 1:3, masa bramy ponad 250 kg)

- Opcja: Napęd elektryczny:

- Napięcie robocze: 230 V AC, 50/60 Hz (zasilanie wewnętrzne trójfazowe 230 V AC)

- Współczynnik czasu pracy: ED = 30%, S3 10 min., praca nieciągła

- (Działanie silnika 3 min., przerwa 7 min., inwersja bezpośrednia)

- Moment obrotowy: 15 – 40 Nm, w zależności od rodzaju bębna (wartość dla danego wału bramy)

- Bezpieczniki: 10 A

- Hamulec: przekładnia ślimakowa nieodwracalna

- Monitorowanie prędkości: elektroniczne

- Koło swobodne/sprzęgło: mechaniczne zasprzęglanie/wysprzęglanie

- Łącznik krańcowy: elektroniczny poprzez moment obrotowy (ustawienie „Brama otwarta” podczas programowania) Ustawienie „Brama zamknięta” na płycie procesora

- Przekładnie: przekładnia ślimakowa 1750 obr./min. daje ok. 24 obroty wału bramy

- Wał: ø35 mm lub sześciokątny

- Napęd bezpośredni

- Bez potrzeby specjalnego wzmacniania ściany

- Zakres temperatur: od -20°C do 60°C

- Łagodne zatrzymanie, łagodne uruchomienie

- Złącze CEE lub blokowany wyłącznik główny

- Maksymalna masa bramy 400 kg

Opcje

- Przekładnia łańcuchowa

- Osłona łańcucha

Inne modele napędów dostępne na życzenie, zależnie od wyników przeglądu technicznego

Skrzynki sterujące

- Skrzynka sterująca 950

Wyjście 0,37 kW, wejście 1 x 230 V. Wymiary: 180 x 380 x 120 mm (WxHxD) ze skrzynką sterującą ze standardowym aktywatorem GÓRA-STOP-DÓŁ i sterowaniem impulsowym z automonitorującą krawędzią ochronną. Licznik/wyświetlacz kodów błędów i wyświetlacz informacji serwisowych na górze skrzynki sterującej. Prędkość robocza 0,25 m/s, stopień ochrony IP 55. W razie awarii zasilania opcja rozsprzęglenia umożliwia obsługę ręczną.

Opcje:

- Zdalne sterowanie drogą radiową

- „Otwieranie” (naciśnięcie przycisku „otwórz” podczas zamykania powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy i całkowite jej otwarcie)

- „Automatyczne zamykanie” (wymagana fotokomórka zabezpieczająca) Brama zamyka się automatycznie po określonym czasie (4 – 60 s)

- Wyłącznik linowy do otwierania/zamykania

- Przycisk zewnętrzny, przełącznik kluczykowy

- „Obsługa jednoprzyciskowa” – brama otwiera się lub zamyka w zależności od stanu rzeczywistego (np. radio, wyłącznik linowy)

- dodatkowe zabezpieczenia (np. fotokomórka, radar) – brama natychmiast otwiera się całkowicie

- Moduł D (D1 – D6)

- Fotokomórka

- Wysokość otwarcia częściowego

- Radar

- Pętla magnetyczna

- Światła ostrzegawcze

- Sygnalizacja świetlna

- Funkcja blokady

- Blokada brama/platforma

Moduł D (moduł automatyzacji)

- Funkcje D1

- pulsujące czerwone lampki (w zestawie), gdy brama jest w ruchu

- pulsująca czerwona lampka przed „automatycznym zamknięciem”

- opcjonalnie ciągłe czerwone światło, gdy brama jest zamknięta

- Czas rozpoczęcia pulsowania światła przed zamknięciem bramy można ustawić

- D3 – funkcja w zestawie

- Funkcje D2

- Pętla magnetyczna (w zestawie), o różnych funkcjach, np.

- „Sygnał bezpieczeństwa i kontroli strefy”

- „Sygnał otwierania i opóźnienia zamknięcia”

- „Bezpieczeństwo i otwieranie”

- „Otwieranie”

- Można też wybrać przełącznik DIP do zatwierdzania w charakterze dodatkowego zabezpieczenia

- D3 – funkcja w zestawie

- D3 – funkcje

- Funkcja blokady lub wzajemne blokowanie dwóch bram

- Blokada zależnościowa brama/platforma

- W tym 24 V AC maks. 400 mA do urządzeń dodatkowych

- Przekaźnik „Brama otwarta” lub „Brama zamknięta”

- Funkcje D4

- Połączenie D1 i D2

- pulsujące czerwone lampki (w zestawie), gdy brama jest w ruchu

- pulsująca czerwona lampka (w zestawie) przed „automatycznym zamknięciem”

- opcjonalnie ciągłe czerwone światło, gdy brama jest zamknięta

- Czas rozpoczęcia pulsowania światła przed zamknięciem bramy można ustawić

- Można też wybrać przełącznik DIP do zatwierdzania w charakterze dodatkowego zabezpieczenia

- D3 – funkcja w zestawie

- pętla magnetyczna (w zestawie) o różnych funkcjach, np.

- „Sygnał bezpieczeństwa i kontroli strefy”

- „Sygnał otwierania i opóźnienia zamknięcia”

- „Bezpieczeństwo i otwieranie”

- „Otwieranie”

Uwaga! Światła ostrzegawcze, sygnalizacja świetlna i sygnalizacja położenia wykorzystują dla dostępne wyjścia – liczba kombinacji jest ograniczona. Rozszerzenia/kombinacje na życzenie.

- Funkcje D5

- Sygnalizacja świetlna kierunkowa (w tym czerwony/zielony)

- Kontrola nadjeżdżających pojazdów

- „Otwórz wewnętrzną” lub „Otwórz zewnętrzną”, żeby kontrolować nadjeżdżające pojazdy

- Nadjeżdżające pojazdy widzą czerwone lub zielone światło, w zależności od tego, które „Polecenie otwarcia” zostało wydane najpierw

- D3 – funkcje

- Funkcje D6

- Sygnalizacja świetlna kierunkowa z aktywacją pętli magnetycznej (w zestawie) „Otwórz zewnętrzną”

- Kontrola nadjeżdżających pojazdów

- „Otwórz wewnętrzną” lub „Otwórz zewnętrzną”, żeby kontrolować nadjeżdżające pojazdy

- Nadjeżdżające pojazdy widzą czerwone lub zielone światło, w zależności od tego, które „Polecenie otwarcia” zostało wydane najpierw

- D3 – funkcje

Inne wyposażenie dodatkowe

- Wyposażenie antykorozyjne

- Pakiet antykorozyjny typu „C”

- Zawiasy i wsporniki rolek ze stali nierdzewnej

- Śruby ze stali nierdzewnej

- Wały i linki bram ze stali nierdzewnej

- Aluminiowy profil górny i dolny

- Wspornik narożny lakierowany proszkowo (RAL 9002)

- Pakiet antykorozyjny typu „A”

- Zawiasy i wsporniki rolek ze stali nierdzewnej

- Śruby ze stali nierdzewnej

- Wał i linki bram ze stali nierdzewnej

- Aluminiowy profil górny i dolny

- Wspornik narożny lakierowany proszkowo (RAL 9002)

- Lakierowane proszkowo osłony boczne, wzmocnienia, prowadnice, podwieszenia, belki montażowe, wspornik napinacza (RAL 9002)

- Pakiet antykorozyjny typu „S”

- Linki napinaczy ze stali nierdzewnej

- Pakiet antykorozyjny typu „Z”

- Sprężyny elektrocynkowane (maks. 70 000 cykli)

- Zabezpieczenie na wypadek zerwania linki

- Sprężyna o większej liczbie cykli (20 000-100 000)

- Kratka wentylacyjna „P” (powierzchnia otworów ok. 170 cm²)

Modele specjalne

- Sekcje stałe boczne, z drzwiami przejściowymi lub bez, o wyglądzie zbliżonym do bramy panelowej, są dostępne na życzenie (zależnie od wyników przeglądu technicznego)!!