2022-03

ASSA ABLOY

HS8020P Snabbrullport

Specificerad anbudstext

# ASSA ABLOY HS8020P Snabbrullport

Produktbeskrivning

- HS8020P är konstruerad för exteriöröppningar för normalstora verksamheter med höga krav med extrema vindlaster.

- Unik portdrivteknik – en unik teknik driver aktivt via kuggdrev på drivaxeln fästremmarna upp och ned och eliminerar behovet av ballast i portduken eller fästremmar.

- Unik sidokolumnsteknik ger utmärkt skydd på alla 4 sidor och reducerar därigenom värmeförluster.

- Öppningshastighet är upp till 2,4 m/s beroende på portstorlek.

- Stängningshastighet är 1,2 m/s.

- Portens design klarar övertryck eller undertryck i olika applikationer.

- Fotoceller i sidoprofilerna.

- Mått: Min: 1 000 mm x 2 000 mm, Max: 5 500 mm x 5 500 mm

- Motståndskraft mot vindlast: (EN 12424) Klass 4 (1000 Pa (N/m²)), (EN 12424) Klass 5 (>1000 Pa (N/m²)) för portar upp till B 5 000 mm x H 5 500 mm

- Resistens mot vattengenomsläpplighet: (EN 12425) Klass 3, (> 50 Pa (N/m²))

- Lufttäthet (EN 12426) Klass 1 (24 m³/m²/h vid 50 Pa)

- Värmepermeabilitet (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Temperatur arbetsområde: -20 °C till +40 °C

- Door curtain 900 g/m² färgad PVC, materialtjocklek: 0,8 mm

- Flexibel portduk utan styva delar.

- Flexibel mjuk bottenbalk inklusive trådlös detektorenhet.

- Break-away och självåterställningsfunktion.

- Portduken finns tillgänglig i 11 standardfärger och genomskinlig.

- Olika fönsteralternativ tillgängliga, material PVC, materialtjocklek 2,0 mm.

- Motorn med frekvensomvandlare garanterar en smidig och tillförlitlig drift.

- Mjukt start/stopp förlänger motorns livslängd i betydande grad.

- Maskineri 220V – 240V 1-fas 1,5kW 16A (valmöjlighet: 400 V 3-fas 1,5kW 3 x 16A)

- Motorskydd: IP65

- Styrenhet med display, Upp och Ned manöverknappar, en svampformad nödstoppsknapp och en mekanisk huvudströmbrytare.

- Styrenhet skydd: IP65

- Förväntad livslängd: 1 000 000 cykler

- Tillvalsfärg för skyddskåpa, sidotäckplåtar och motorkåpa.

Tillval

Rostfritt stål

- Tillverkad i rostfritt stål AISI304

- Sidotäckplåt, rostfritt stål AISI304

- Motorkåpa, rostfritt stål AISI304

- Trumskydd, rostfritt stål AISI304

Tillval för fönster, fönsterpanel och insektsskärm

- små fönster 640x580 mm PVC

- fönsterpanel 400 mm PVC

- fönsterpanel 800 mm PVC

- stort fönster 1200x2400 mm PVC

- liten insektsskärm 640x580 mm PES

- insektsskärmspanel 400mm PES

- insektsskärmspanel 800mm PES

- stor insektsskärm 1 200x2 400 mm PES

Portduk färg

- gul RAL 1003

- orange RAL 2004

- röd RAL 3000

- blå RAL 5002

- gentianablå RAL 5 010

- grön RAL 6005

- antracitgrå (RAL 7016)

- grå RAL 7035

- trafikgrå B RAL 7043

- svart RAL 9005

- vit RAL 9010

- translucent

Isolerad portduk

- Isolerad portduk med statisk isolering för 2,41 W/m²K

- max. 4 000 mm x 5 500 mm utan trumskydd

- max. 4 000 mm x 4 000 mm med trumskydd

- Med skyddskåpa: överhöjd +650

- Inga fönster

Skyddskåpa tillval

Sidotäckplåt

- Galvaniserat stål

- Målad i 8 standardfärger

- Speciallack

Motorkåpa

- Galvaniserat stål

- Målad i 8 standardfärger

- Speciallack

Trumskydd

- Galvaniserat stål

- Målad i 8 standardfärger

- Speciallack

Driv- och styrenhets tillval

- Akustisk signal 24VAC 80 dB vid 1 meter (sirén vid portrörelser)

- Extra säkerhet fotocelll

- UPS 1 fas 230V

- UPS 3 fas 400V

- Automatisk/manuell funktion (med en brytare på styrskåpet)

- Funktion för manuell stängning/öppning med gemensamt manuellt kommando (t.ex. en dragkontakt som öppnar och stänger porten)

- Funktion för manuell stängning/öppning med separata impulser (t.ex. 2 knappar ▼▲)

- Funktion för två öppningshöjder I/II med manuellt val (brytare inkluderad)

- Funktion för två öppningshöjder I/II med automatiskt val (2 olika öppningsimpulser)

- Funktion förregling / Luftsluss

- Uppvärmning sidogejder (upp till 4 500 mm)

Åtkomst och automatik

- Portöppning m. fotocell

- Fjärrkontroll

- Tryckknappslåda med 1-knapp (pil uppåt)

- Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp

- Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp med nyckel

- Skåp med stor svart “svampformad” knapp för öppning

- Nyckelmanövrerat skåp öppna/stäng

- Tryckknapp stopp

- Tryckknappslåda med 1-knapp

- Tryckknappar för öppning och för stängning

- Magnetslinga

- Radar inkl. fjärrkontroll

- Radarhållare galvaniserat stål – 950 mm

- Radarhållare i lackerat stål – 950 mm

- Radarhållare i rostfritt stål – 950 mm

- Trafikljus

- Rött varningsljus

- Grönt varningsljus

- Blinkande ljus som standardfunktion

- Standardfunktion med blinkande varningslampor före stängning och öppning

- Dragkontakt med 5 m lina

- Konsol för dragkontakt i galvaniserat stål – L 3000 mm

- Konsol för dragkontakt i lackerat stål – L 3 000 mm

- Konsol för dragkontakt i rostfritt stål – L 3 000 mm

- Trådlös och batterilös dragkontakt med 5 m lina

- Trådlös och batterilös tryckknappslåda

- Kedjehandspel