2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Specificerad anbudstext

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Produktbeskrivning

Stationär lastbrygga med teleskopläpp med

- Integraterad ram med väggankare (T-ramar)

- T-ram med steg 900 x 200 mm

- Specifikt för sekvensen “dockning först, öppna bakre lastbilsdörrar senare”

- Läpplängd 1000 mm

- ISO-lastningssystem, lastbrygga placerad bakom porten

- Elektrohydraulisk drift med två lyftcylindrar

- En hydraulisk cylinder för steglöst justerbar förlängning av stålläpp

- Automatiskt, flytande läge

- Tre-knappsbrytare med en standard huvudströmbrytare, inkl. kontakt för att stänga port / lastbrygga

- Hålldonsknapp för att lyfta plattform

- Hålldonsknapp för att positionera läppen på lastbilsflaket

- Impulsautoknapp för att lägga tillbaka lastbryggan i parkeringsläge

- Hydrauliskt nödstopp i alla driftslägen

- Automatiskt mekaniskt lås i i neutralt läge

- Sidoledad torsionsflexibilitet

- Sidoplåtar (tåskydd) med varningsremsor både ovanför och under bryggnivå

- Interna ledningar, plugganslutning

- Spänningsmatning av andra

- Styrskåp, skyddsklass IP54

- Lastbryggan uppfyller standardkraven för de flesta lastningar och uppfyller gällande regler och föreskrifter enligt europeisk standard EN 1398

Mått

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2 500 | 700 | 300 | 450 |
| 3 000 | 750 | 420 | 410 |

Nominell bredd (NW) 2 000, 2 200 mm för alla storlekar.

Viloläge

- Horisontal

Yta

- Yta målad i standardfärg RAL 5010, tjocklek 80 µm

Läpplager

- Förstärkt tårplåt på svängbar läpp

- Avfasad läpp 100 mm

Hydraulik

- Standardolja för temperaturområde -20°C - +60°C

Styrskåp

- Spänning 400V 3-fas, 230V 3-fas, kablage längd 7 m

- Visning av felmeddelanden

- Display för serviceintervall

- Om funktion / Minnesfunktion

- Hålldonsknapp som sätter tillbaka lastbryggan i parkeringsläge.

Tillval

Viloläge

- I sluttning

Yta

- Yta målad i RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, tjocklek 80 µm

- Yta målad med skikttjocklek 160 µm

- Varmgalvaniserad yta

Hydraulik

- Lågtemperaturolja för temperaturområde -30°C - +60°C

- Bioolja (miljöskydd)

Bryggans lagring

- Stålläpp med fasning på 100 mm

- Läpp av aluminium

- Läpp med bockad profil 100 mm

- Läpp med indragbara läppsegment i stål, 1 per sida (140 mm)

Energi och ergonomi

- EPDM-tätning (ENDAST viloläge i sluttning)

- Halkskydd och bullerdämpningstäckning

- Frontskyddsduk PVC (ENDAST tillgänglig med horisontalt viloläge)

Multifunktionellt dockningsstyrsystem ger dig direkt kontroll av lastbrygga, vädertätning och port, allt i en styrenhet.

- Användning av lastbrygga och port

- Användning av lastbrygga, vädertätning och port

- Användning av lastbrygga och vädertätning

Styrskåp

- Begärt parkeringsläge

- Spänning 400V 3-fas, 230V 3-fas

- Kablage förlängning

- Extern NÖDSTOPPS knapp

Applikationsbeskrivning ISO-lastningssystem

- I stängt läge är lastbryggan mycket väl tillsluten på undersidan, vilket förhindrar tillträde av kylig eller varm luft.

- Endast tillgänglig med läpplängd 1000 mm

- Med isolerade paneler monterade i gropen under lastbryggan

Panelernas tjocklek finns tillgängliga i 42 eller 82 mm.

Tillval för ISO-lastningssystem

- Paneler för ISO-lastningssystem i tjocklek 42 mm

- Paneler för ISO-lastningssystem i tjocklek 82 mm