2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Şartname Metni

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Ürün açıklaması

Bu özeliklere sahip teleskopik dudaklı sabit yükleme rampası

- Duvar bağlamalı entegre çerçeve (T-çerçeveler)

- T-çerçeveli basamak 900 x 200 mm

- Özellikle “Önce bağlanma, sonra arka kapıları açma” işlem sırasına yönelik tasarım

- Dudak uzunluğu 1000 mm

- ISO yükleme sistemi, yükleme rampası, kapının arkasına yerleştirilir

- İki kaldırma pistonlu elektro-hidrolik çalışma

- Çelik dudağın sonsuz ayarlanabilir uzatması için bir hidrolik piston

- Otomatik, serbest yer değiştirme konumu

- Kilitli kapı / rampa kontakları ile birlikte standart ana şalterli üç düğmeli anahtar

- Kaldırma platformu için basılı tutarak çalıştırma düğmesi

- Dudağı kamyon kasasına konumlandırmak için basılı tutarak çalıştırma düğmesi

- Yükleme rampasını yeniden park konumuna getirmek için tek basmalı otomatik düğmesi

- Her çalışma konumunda hidrolik acil durdurma

- Nötr konumda otomatik mekanik kilitleme

- Yatay burulma esnekliği

- Yükleme rampasının hem üstünde hem de altında uyarı işaretli yan plakalar (parmak korumaları)

- Dahili kablolama, fişli bağlantı

- Güç kaynağı başkalarından

- Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı IP54

- Yükleme rampası, çoğu yükleme çalışmasının standart gereksinimlerini karşılar ve Avrupa Standardı EN 1398’in kurallarına ve yönetmeliklerine tam olarak uygundur

Boyutlar

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Nominal genişlik (NW) 2000, tüm boyutlar için 2200 mm.

Bekleme konumu

- Yatay

Yüzey

- Standart RAL 5010 renge boyalı yüzey, 80 µm kalınlık

Dudak yatağı

- Güçlendirilmiş çelik gözyaşı desenli katlanır dudak

- 100 mm pahlanmış dudak

Hidrolik Sistem

- -20°C - +60°C sıcaklık aralığına uygun standart yağ

Kontrol ünitesi

- 400V 3-faz, 230V 3-faz voltaj, 7 m kablo demeti uzunluğu

- Hata mesajları gösterimi

- Servis aralığı gösterimi

- Hakkında işlevi / Hafıza işlevi

- Yükleme rampasını yeniden park konumuna getirmek için tek basmalı otomatik düğmesi

Seçenekler

Bekleme konumu

- Eğimde

Yüzey

- RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002 renge boyalı yüzey, 80 µm kalınlık

- 160 µm kalınlıkta boyalı yüzey

- Sıcak daldırma galvanizli yüzey

Hidrolik Sistem

- -30°C - +60°C sıcaklık aralığı için düşük sıcaklık yağı

- Biyolojik yağ (çevre koruması)

Köprü yatağı

- 100 mm ön pervazlı çelik dudak

- Alüminyum dudak

- 100 mm eğik kesitli dudak

- Çelik geri çekilen dilli dudak, her yanda 1 adet (140 mm)

Enerji ve Ergonomi

- EPDM conta (YALNIZCA eğimli bekleme konumunda)

- Kayma koruması ve gürültü azaltmalı kaplama

- PVC ön örtü perdesi (YALNIZCA yatay bekleme konumunda)

Yükleme rampasının, rampa körüğünün ve kapının tek kontrol ünitesiyle doğrudan kontrol edilmesini sağlayan çok işlevli yükleme kontrolü

- Yükleme rampasını ve kapıyı çalıştırır

- Yükleme rampasını, rampa körüğünü ve kapıyı çalıştırır

- Yükleme rampasını ve rampa körüğünü çalıştırır

Kontrol ünitesi

- Park pozisyonu isteği

- Voltaj 400V 3-faz, 230V 3-faz

- Kablo demeti uzatması

- Harici ACİL DURDURMA düğmesi

ISO yükleme sistemi uygulama açıklaması

- Yükleme rampası, kapalı konumdayken alttan çok iyi sızdırmazlık sağlayarak soğuk ya da sıcak havanın girişini önler.

- Yalnızca 1000 mm uzunluğunda dudakla mevcuttur

- Yükleme rampası altındaki çukura takılı yalıtımlı panellerle.

Paneller 42 ya da 82 mm kalınlığında mevcuttur.

ISO yükleme sistemi seçenekleri

- ISO yükleme sistemi için 42 mm kalınlıkta paneller

- ISO yükleme sistemi için 82 mm kalınlıkta paneller