2021-07

ASSA ABLOY

OH1042P Overhead sectional door

Şartname Metni

# ASSA ABLOY OH1042P Overhead sectional door

Ürün açıklaması

- CFC içermeyen poliüretanla doldurulmuş yalıtımlı paneller içeren Panelli seksiyonel kapı/seksiyonel kapı, panel genişliği 42 mm, panel yüksekliği 545 mm

- Kullanım ömrü beklentileri kapısı: Servis/değiştirme programı uygulanırsa, 200.000 kapı hareket süresi ya da 10 yıl.

- Yüzeyi, gofre çelik ya da alüminyum sac

- Entegre parmak sıkışma koruması

- Üst, alt ve yan contalar ve kapı bölmeleri arasındaki contalar

- Galvanize çelik standart ray sistemi

- Yaylı dengeleme, 20.000 döngü

- Yay kırılma aracı

- Kilitli cıvata, basamak tutamağı,

- Avrupa Birliği Direktiflerindeki tüm çalışma ve güvenlik talimatlarına ve Avrupa Standartlaştırma Komitesi’nin (CEN) tüm standartlarına uygun

- Standart donanım (üst açıklık 485/510 mm - 800 mm)

- Çalıştırma sistemi: manuel

- Standart kapı boyutları (DLW x DLH)
MİN.: 2050 x 2150 mm
MAKS.: 8.000 x 6.000 mm

| - Rüzgar yüküne dayanım, EN12424 | Yalıtım paneller | Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (İstek üzerine daha yüksek sınıflar sağlanabilir) |
| --- | --- | --- |
|  | Çerçeveli paneller | Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (İstek üzerine daha yüksek sınıflar sağlanabilir) |
| - Isı iletkenliği (EN 12428) | 1,0 W/(m²∙K) Çelik kapı, tam panel 1,1 W/(m²∙K) Alüminyum kapı, tam panel |  |
| - Su geçirgenliği (EN 12425) | Sınıf 3, (personel kapı sivici yok) |  |
| - Hava geçirgenliği (EN 12426) | Sınıf 3 (personel kapı sivici yok) |  |

Kaplama seçenekleri

- Sandviç perdahlama, çift perdahlı, dikdörtgen, 604 x 292 mm

- Sandviç perdahlama, çift perdahlı, oval, 610 x 292 mm

- Sandviç kaplama, çift kaplama, dikdörtgen, 578,5 x 268,5 mm (ALRB)

- Sandviç kaplama, çift kaplama, dikdörtgen, 578,5 x 146,5 mm (ALBS)

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, akrilik tabaka, 2 x 2,5 mm, toplam kalınlık 27 mm, tek mühürlü

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, 2 x 2,5 mm çizilmeye dayanıklı akrilik cam, toplam kalınlık 27 mm, tek mühürlü

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, 2 x 2,5 mm akrilik camlı, toplam kalınlık 27 mm, çift conta

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, 2 x 2,5 mm çizilmeye dayanıklı akrilik cam, toplam kalınlık 27 mm, çift conta

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, tek perdahlama 2,5 mm akrilik

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, çizilmeye dayanıklı tek perdahlama 2,5 mm akrilik

- Alüminyum çerçeve çubuklu bölüm, tek kaplama 4 mm sertleştirilmiş cam

- Üç katlı cam - çizilmeye dayanıklı

- Üç katlı cam - çizilmeye dayanıklı değil

Yüzey rengi

- Çelik panel

- Standart: Polyester kaplama dış RAL 1021, 3000, 5003, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, iç RAL 9002

- Seçenek: alıcının tercihine göre RAL ve NCS standart rengi boyalı dış yüzey

- Seçenek: renk örneğine göre boyanmış dış yüzey

- Alüminyum panel

- Standart: Alüminyum renkli iç ve dış

- Seçenek: Polyester kaplama RAL 5010, 9010, şeffaf polyester iç

- Seçenek: alıcının tercihine göre RAL ve NCS standart rengi boyalı dış panel

- Seçenek: renk örneğine göre boyanmış dış yüzey

Personel kapısı

- Standart: dışarı açılma, kapı contaları, Sol ya da Sağ menteşeli, PC kilitli, geçiş açıklığı yüksekliği 2056 mm, geçiş açıklığı genişliği 900 mm, seksiyonel kapı kapatıcı, kapı geçişi için E6/EV1 profil, kapının diğer kısımlarıyla aynı kaplama, kapı geçişi güvenlik anahtarı

- Alçak eşik: Dışarı açılma, kapı contaları, DIN L ya da DIN R menteşeli, PC kilit, geçiş açıklığı yüksekliği 2046 mm, kapı açıklığı genişliği 900 mm, panelli kapı kapatıcı, personel kapısı E6/EV1 profili, perdahlama kapının geri kalanıyla aynı, personel kapısı güvenlik anahtarı

- Seçenek: Anahtar göbekli PC kilidi

- Seçenek: Nemef panik kilidi

- Seçenek: Panik cıvatalı Nemef panik kilidi

Kapı kilitleme sistemi

- Seçenek: İkinci kilitli cıvata

- Seçenek: Bir ya da her iki yandan kilitlenebilir profil silindirli kilit

- Seçenek: Kapı kilidi anahtarı (elektrikli çalışma tipinde gereklidir)

Donanım

- SLL iniş açıklığı 400 mm

- LL iniş açıklığı 265 mm (≤250 kg), 300 mm (>250 kg, >6000 mm, Personel Kapısı)

- HL iniş açıklığı HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+370 mm (HL ≤3321 mm)

- HHL iniş açıklığı HL+220 mm (HL ≤3321 mm), HL+270 mm (HL >3321 mm)

VL iniş açıklığı en az kapı yüksekliği + 400 mm

Operatör

- Seçenek: Zincirli vinç “T” (Dişli oranı 1:4, Kapı ağırlığı maks. 250 kg)

- Seçenek: Zincirli vinç “U” (Dişli oranı 1:3, Kapı ağırlığı 250 kg’dan fazla)

- Seçenek: Elektronik operatör:

- Çalıştırma voltajı: 230 V AC, 50/60 HZ (iç besleme 3-faz 230 V AC)

- Çalıştırma faktörü: ED = %30, S3 10 dak, sürekli olmayan çalışma

- (Motor çalışması 3 dak, duraklama 7 dak, doğrudan ters dönme)

- Tork: 15-40 Nm, makara tipine bağlı olarak (verilen kapı şaftı değeri)

- Sigortalar: 10 A

- Fren: geri dönmeyen salyangoz dişli

- Hız izleyici: elektronik izleme

- Avara kasnağı / kavrama: mekanik kavrama/ayrılma

- Limit anahtarı: torkla elektronik olarak (programlama sırasında “Kapı açık” ayarı) İşlemci kartında “Kapı kapalı” ayarı

- Dişliler: salyangoz dişli 1750 RPM kapı şaftında yaklaşık 24 dönüş sağlar

- Şaft: ø35 mm ya da altıgen

- Doğrudan tahrik sistemi

- Özel duvar takviyesi gerektirmez

- Sıcaklık aralığı: -20°C - 60°C

- Yumuşak durma, yumuşak harekete geçme

- “CEE fişi” ya da kilitlenebilir şebeke elektriği şalteri ile bağlantı

- Maksimum kapı ağırlığı 400 kg

Seçenekler

- Zincirli aktarma

- Zincir koruması

Teknik incelemeye bağlı olarak istek üzerine başka tahrik türleri sağlanabilir

Kontrol üniteleri

- Kontrol ünitesi 950

Çıkış 0,37 kW, giriş 1 x 230 V. Boyutlar: 180 x 380 x 120 mm (gxyxd), YUKARI-DUR-AŞAĞI standart kumandalı kontrol ünitesi ve kendi kendini izlemeli güvenlik kenarı dahil olmak üzere sinyal kontrolü ile birlikte. Kontrol panelinin üstünde sayaç/hata kodu gösterimi ve servis bilgisi gösterimi Çalışma hızı 0,25 m/s, güvenlik sınıfı IP 55. Bir elektrik kesintisi durumunda, ayırma aracı her zaman manuel çalıştırma olanağı sunmaktadır.

Seçenekler:

- Kablosuz uzaktan kumanda

- “Açık” (kapatma işlemi sırasında açma düğmesi kullanılır kapı hemen durur ve tam olarak açılır)

- “Otomatik kapat” (güvenlik fotoseli zorunlu gereksinimi) Kapı, belirlenen süre içinde otomatik olarak kapanır (4-60 saniye)

- AÇMA / KAPAMA kaldırma şalteri

- Harici düğme, şalter

- “Tek düğme ile çalıştırma” - mevcut duruma göre kapıyı açar ya da kapatır (ör. kablosuz, kaldırma şalteri)

- ek güvenlik (ör. fotosel, radar) – kapı hemen tam olarak açılır

- D-Modülü (D1-D6)

- Fotosel

- Kısıtlı kapı açılış yüksekliği

- Radar

- Çevrim detektörü

- Uyarı lambaları

- Trafik lambaları

- Güvenlik kilitli kapı işlevi

- Kapı/köprü güvenlik kilidi

D-Module (otomasyon modülü)

- D1 işlevleri

- kırmızı lambalar, dahil, kapı hareket ederken sürekli yanıp söner

- “Otomatik kapanma”dan önce yanıp sönen kırmızı lamba

- kapı kapalıyken sürekli kırmızı yanan lamba mevcuttur

- Yanıp sönen lambaların, kapanmadan önce başlama süresi ayarlanabilir

- D3 - işlev dahil

- D2 işlevleri

- Çevrim detektörü, dahil, çeşitli işlevlerle ör.

- “Güvenlik ve tekrar kontrol sinyali”

- “Açık ve tekrar kontrol sinyali”

- “Güvenlik ve açık”

- “Açık”

- Ek güvenlik özelliği olarak onay sağlaması için bir DIP anahtarı da seçilebilir

- D3 - işlev dahil

- D3 - işlevler

- Güvenlik kilitli kapı işlevi ya da iki kapı arasında karşılıklı güvenlik kilitlemesi

- Kapı/köprü güvenlik kilidi

- Ek üniteler için 24 V AC maks. 400 mA dahil

- “Kapı açık” ya da “Kapı kapalı” rölesi

- D4 işlevleri

- D1 ve D2 birlikte kullanımı

- kırmızı lambalar (dahil) kapı hareket ederken sürekli yanıp söner

- “Otomatik kapanma”dan önce yanıp sönen kırmızı lamba (dahil)

- kapı kapalıyken sürekli kırmızı yanan lamba mevcuttur

- Yanıp sönen lambaların, kapanmadan önce başlama süresi ayarlanabilir

- Ek güvenlik özelliği olarak onay sağlaması için bir DIP anahtarı da seçilebilir

- D3 - işlev dahil

- Çeşitli işlevlerle çevrim detektörü (dahil) ör.

- “Güvenlik ve tekrar kontrol sinyali”

- “Açık ve tekrar kontrol sinyali”

- “Güvenlik ve açık”

- “Açık”

Not! Lambalar ve pozisyon göstergeleri, iki mevcut çıkışı kullanır, kombinasyonlar sınırlıdır, istek üzerine genişletmeler/kombinasyonlar sağlanabilir.

- D5 işlevleri

- Yön sensörü trafik lambası (kırmızı/yeşil dahil)

- Geçişte gelen trafik kontrolü

- Gelen trafiği kontrol etmek için “İç kısmı aç” ya da “Dış kısmı aç” kullanılarak

- Gelen trafik hangi “Açma komutu”nun önce verildiğine bağlı olarak değişken biçimde kırmızı ya da yeşil yanar

- D3 - işlevler

- D6 işlevleri

- “Dış kısmı aç”ın çevrim detektörü aktivasyonunu (dahil) kullanan yön sensörü trafik lambası

- Geçişte gelen trafik kontrolü

- Gelen trafiği kontrol etmek için “İç kısmı aç” ya da “Dış kısmı aç” kullanılarak

- Gelen trafik hangi “Açma komutu”nun önce verildiğine bağlı olarak değişken biçimde kırmızı ya da yeşil yanar

- D3 - işlevler

Diğer ek donanımlar

- Paslanmaz donanımlar

- Paslanmaz paketi Tip “C”

- Paslanmaz çelik menteşeler ve makara braketleri

- Paslanmaz çelik vidalar

- Paslanmaz çelik makara şaftları ve kapı kabloları

- Alüminyum üst ve alt profil

- Toz boyalı köşe braketi (RAL 9002)

- Paslanmaz paketi Tip “A”

- Paslanmaz çelik menteşeler ve makara braketleri

- Paslanmaz çelik vidalar

- Paslanmaz çelik makara şaftı ve kapı kabloları

- Alüminyum üst ve alt profil

- Toz boyalı köşe braketi (RAL 9002)

- Toz boyalı uç kapakları, kirişler, raylar, askılar, bağlantı kirişleri, emniyet çekişi braketi (RAL 9002)

- Paslanmaz paketi Tip “S”

- Emniyet çekişi kabloları, paslanmaz çelik

- Paslanmaz paketi Tip “Z”

- Elektro-galvanize yaylar (maks. 70.000 döngü)

- Halat kopma emniyeti

- Daha yüksek çevrimli yay (20.000 - 100.000)

- Havalandırma “P” (açık alan yaklaşık 170 cm²)

Özel modeller

- İstek üzerine, seksiyonel panel kapısıyla benzer görünümlü personel kapılı ya da personel kapısız yan belirlenmiş bölümler (teknik incelemeye bağlı olarak) temin edilir!